BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

# DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

# PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

### Código Único de Contratación Estatal

18-0951-00-881724-1-1

Código BCB: LPN N° 004/2018-1C

PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP)

La Paz, Octubre 2018

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

4.	ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)	1

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	2

6.	GARANTÍAS	2

7.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	3

8.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	3

9.	DECLARATORIA DESIERTA	4

10.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4

11.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	4

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	5

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

15.	IDIOMA	5

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	5

18.	INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	6

19.	PROPUESTA ECONÓMICA	8

20.	PROPUESTA TÉCNICA	9

21.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES	9

22.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	9

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 004/2018	9

23.	APERTURA DE PROPUESTAS	10

24.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	11

25.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	12

26.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO (Método que se aplicará en el presente proceso de contratación)	12

27.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	14

28.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	14

29.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	14

30.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	15

31.	CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS	15

32.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16

33.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	17

34.	SUBCONTRATACIÓN	18

35.	ENTREGA DE OBRA	18

36.	CIERRE DEL CONTRATO	18

37.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	21

38.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	23

39.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA:	24

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO	34

40.	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	35

41.	VOLÚMENES DE OBRA	36

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas;

- Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas;

- Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras);

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC; en caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

  - La entidad convocante podrá ajustar el DBC, con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

  - El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC;

- Causas de Fuerza mayor;

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

  - Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

- GARANTÍAS

  - Tipos de Garantía

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas;

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más  de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad;

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación.

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas.

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantía de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

- RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial;

- Cuando exista variación entre el precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2;

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra), existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación;

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo establecido en el subnumeral 16.1 del presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas;

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 32.1 del presente DBC;

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - Ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo: el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo y/o el Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente no solicite el margen de preferencia por generación de empleo;

  - Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

  - Falta de firma del personal propuesto en el Formulario A-5 y/o en el Formulario A-6.

  - Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

  - Falta de la propuesta económica o parte de ella,

  - Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea;

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

  - Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta;

  - Ausencia del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a), del parágrafo I, del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII, del Título I, de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta deberá tener una validez no menor a:

- Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;

- Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta deberá computarse a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta;

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá presentar necesariamente una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares (Formulario A-4);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5);

- Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6);

- Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo.

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación, con una vigencia de noventa (90) días calendario para convocatorias nacionales y ciento veinte (120) días calendario para convocatorias internacionales; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5);

- Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido Para la Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo.

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación, con una vigencia de noventa (90) días calendario para convocatorias nacionales y ciento veinte (120) días calendario para convocatorias internacionales; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en Construcción de Obras Similares (Formulario A-4).

- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

  - Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

    - La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos diez (10) años.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, la construcción de obras civiles en general no debe ser incluida como experiencia específica.

    - En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

    - La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado.

    - La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para Obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro

    - La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de Obra, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación.

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto quiere decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General; sin embargo, los cargos en obras civiles en general no pueden ser incluidas como Experiencia Específica.

    - La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia General y Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda

Contempla el grado de formación del especialista propuesto, su experiencia y el compromiso de trabajo en la obra.

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el proponente para movilizar la obra.

En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.

  - Equipo mínimo comprometido para la obra

    - El Formulario A-7 (Equipo Mínimo Comprometido para la Obra) constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra y su disponibilidad durante el cronograma comprometido.

    - En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

    - El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.

    - En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertada, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

  - Cronograma de Ejecución de Obra

Deberá presentarse el Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.

  - Cronograma de Movilización de Equipo

El cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9) deberá ser presentado detallando el equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un diagrama de barras Gantt.

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica:

  - Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

  - Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

  - Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3),

El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.

  - Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4)

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”)

  - Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5)

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

- Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:

  - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave;

  - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra;

  - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;

  - Otros aspectos que considere la Entidad;

- Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y  de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5);

- Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda (Formulario A-6);

- Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7);

- Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8);

- Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación

    - La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria. El rotulo del sobre podrá ser el siguiente

Código Único de Contratación Estatal. 18-0951-00-881724-1-1. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:___________________________________ (indicar el tipo de empresa o asociación accidental) ## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 004/2018 CÓDIGO BCB: LPN Nº 004/2018–1C “OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP)” PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 10:00 del día martes 23 de octubre de 2018

    - La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

    - El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

    - La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados.

  - Plazo y lugar de presentación

    - Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

    - Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

  - Modificaciones y Retiro de Propuestas

    - Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

    - Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

    - Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

- Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Registro en el Formulario V–2 del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

En caso de Adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada tramo o paquete.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

- Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo; (Método que se aplicará en el presente proceso de contratación)

- Calidad o;

- Precio Evaluado Más Bajo.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta y la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO (Método que se aplicará en el presente proceso de contratación)

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica (PE):	20 puntos

SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica (PT)	:	80 puntos

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal;

- Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto;

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta del Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra) y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada;

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna MAPRA del Formulario V-3.

    - Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y a solicitud del proponente se aplicará el margen de preferencia a las propuestas que no fuesen descalificadas; en caso de tratarse del margen de preferencia por generación de empleo, previo a la aplicación del mismo la Comisión de Calificación revisará el resultado de la aplicación de la fórmula para el cálculo del margen de preferencia establecido en el Formulario A-10 y de corresponder ajustará el margen solicitado.

      - De los dos (2) márgenes de preferencia, por Empresa Nacional o por Generación de Empleo detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) de acuerdo con lo siguiente:

| # | Margen de Preferencia por | CONDICIÓN | Porcentaje del Margen de Preferencia | Factor de Ajuste (fa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa Nacional | A las propuestas de: - Empresas constructoras unipersonales bolivianas; - Empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%); - Asociaciones Accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). | 5% | 0.95 |
| 2 | Generación de Empleo | A las propuestas que generen empleos adicionales a los establecidos en el numeral 38 (TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA) | mp=; i=1i=kSi*ti; *100. mpe. | fa=1-mp100 |
| 3 | En otros casos | Cuando el proponente no solicite ningún margen de preferencia | 0% | 1.00 |

    - Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA=MAPRA*fa

Dónde:

PA		Precio ajustado a efectos de calificación

MAPRA	Monto Ajustado por Revisión aritmética

fa		Factor de ajuste

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

    - Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y aplicado el margen de preferencia cuando corresponda, de la última columna del Formulario V-3 Precio Ajustado, se seleccionará la propuesta con el menor valor.

A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

PEi=PAMV*20PAi

Dónde:

PEi	Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PAMV	Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor

PAi	Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-4.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta (30) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta cincuenta (50) puntos, utilizando el Formulario V-4.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el Formulario V-4.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos serán descalificadas.

  - Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, sumando sus puntajes PEi+PTi utilizando el Formulario V-5, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PTPi=PEi+PTi

Dónde:

PTPi:	Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi: 	Puntaje de la Propuesta Económica

PTi:	Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (PTPi), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

“No aplica este Método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá: mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados.

- Los resultados de la calificación.

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda.

- Causales de descalificación, cuando corresponda.

- Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. Y cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada, para la suscripción del contrato.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificaciones de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

- Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la Licitación).

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes

- SUBCONTRATACIÓN

  - Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente nacional lo haya previsto en su propuesta, el Contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009.

  - En el caso de proponentes extranjeros, el Contratista deberá subcontratar a empresas nacionales, hasta un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. La entidad realizará el control de las subcontrataciones propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la Entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el CONTRATISTA se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las Especificaciones Técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Personal Adicional Requerido: Corresponde al personal adicional ofertado por el proponente con respecto al personal mínimo establecido por la Entidad para la ejecución de obra, a efectos de que el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la licitación pública.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza un empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las Especificaciones Técnicas.

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, por la ejecución de la obra.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 | - |  | 0 | 9 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 |  | 1 | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 |  | Gestión |  |  | 2018 |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  |  |  |  |  |  | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad |  |  |  |  |  |  |  | Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  | Código de la entidad para identificar al proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LPN N° 004/2018 |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  |  |  |  |  |  | Bs9.733.793,00 (Nueve Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Setecientos Noventa y Tres 00/100 Bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización de la Obra |  |  |  |  |  |  |  | Avenida la Merced N°3 pasaje S/N, Zona de Cota Cota, en la ciudad de La Paz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega de la Obra (en días calendario) |  |  |  |  |  |  |  | El plazo de la ejecución de la obra es de 425 (cuatrocientos veinticinco) días calendario desde la emisión de la Orden de Proceder emitida por el Supervisor, hasta la Recepción Provisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria |  |  |  |  |  |  |  | X | Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  | X | Por el Total |  |  |  |  |  |  | Por Tramos |  |  |  |  |  |  | Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación |  |  |  |  |  |  |  | X | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Recursos Propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  | Zona |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LA PAZ |  |  |  |  |  |  | CENTRAL |  |  |  |  |  |  | Calle Ayacucho esquina Mercado S/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  | 2409090 -Int. 4715 (Consultas Administrativas) - Int. 1551 (Consultas Técnicas) |  |  |  |  | Fax |  |  | 2664790 |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  | emamani@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) agallardo@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ramos |  |  |  |  |  | Sánchez |  |  |  |  |  |  | Pablo |  |  |  |  |  | Presidente a.i. del BCB |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Colodro |  |  |  |  |  | López |  |  |  |  |  |  | Carlos A. |  |  |  |  |  | Gerente General a.i. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(S) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mamani |  |  |  |  |  | Mercado |  |  |  |  |  |  | Esperanza |  |  |  |  |  | Profesional En Compras y Contrataciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(S) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Técnicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gallardo |  |  |  |  |  | Tapia |  |  |  |  |  |  | Arturo Alfredo |  |  |  |  |  | Profesional En Estudios |  |  |  |  |  |  |
| - SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramos |  |  |  |  |  |  |  | Sanchez |  |  |  |  |  |  |  | Pablo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presidente del BCB a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pérez |  |  |  |  |  |  |  | Alandia |  |  |  |  |  |  |  | Abraham |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Herbas |  |  |  |  |  |  |  | Camacho |  |  |  |  |  |  |  | Gabriel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velarde |  |  |  |  |  |  |  | Vera |  |  |  |  |  |  |  | Sergio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polo |  |  |  |  |  |  |  | Rivero |  |  |  |  |  |  |  | Ronald Eddy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baudoin |  |  |  |  |  |  |  | Olea |  |  |  |  |  |  |  | Luis Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colodro |  |  |  |  |  |  |  | López |  |  |  |  |  |  |  | Carlos Alberto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente General a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mendoza |  |  |  |  |  |  |  | Patiño |  |  |  |  |  |  |  | Raúl Sixto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor de Política Económica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nina |  |  |  |  |  |  |  | Acarapi |  |  |  |  |  |  |  | Juan Maxi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Auditoria Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domínguez |  |  |  |  |  |  |  | Bohrt |  |  |  |  |  |  |  | Eduardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medrano |  |  |  |  |  |  |  | Rocha |  |  |  |  |  |  |  | Ángela Alejandra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Asuntos Legales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Humerez |  |  |  |  |  |  |  | Quiroz |  |  |  |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Entidades Financieras a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espinoza |  |  |  |  |  |  |  | Torrico |  |  |  |  |  |  |  | David |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Operaciones Internacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irigoyen |  |  |  |  |  |  |  | Castro |  |  |  |  |  |  |  | Reynaldo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Recursos Humanos a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delgado |  |  |  |  |  |  |  | Machicado |  |  |  |  |  |  |  | José Sebastián |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanjinés |  |  |  |  |  |  |  | Alvarez |  |  |  |  |  |  |  | Abel Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Operaciones Monetarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerezo |  |  |  |  |  |  |  | Aguirre |  |  |  |  |  |  |  | Sergio Marcelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Tesorería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria); - Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros); - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 |  | 10 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 |  | 10 |  | 2018 |  |  | 16 |  | 30 |  |  | Avenida la Merced N°3 pasaje S/N, zona de Cota Cota, en la ciudad de La Paz, coordinar con Arturo Gallardo Tapia, Profesional en Estudios – Tel. 2409090, Interno 1551 |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09 |  | 10 |  | 2018 |  |  | 18 |  | 30 |  |  | Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la planta baja del Edif. Principal de BCB (Nota dirigida al Gerente General a.i. del BCB - RPC |  |
| 4 | Reunión de aclaración |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 2018 |  |  | 16 |  | 30 |  |  | Departamento de Compras y Contrataciones, Piso 7 del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado. |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 10 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 10 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  | 10 |  | 2018 |  |  | 10 |  | 00 |  |  | Presentación de Propuestas: Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la Planta Baja del Edificio principal del BCB. Apertura de Propuestas: Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB. |  |
| 8 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  | 11 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 11 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 12 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 12 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suscripción de contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 01 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA:

Las especificaciones técnicas requeridas de la obra, son:

“OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB”

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

I. ANTECEDENTES

Debido a la importancia de las funciones del Banco Central de Bolivia en el contexto nacional, resulta imprescindible asegurar la continuidad de sus operaciones, por tanto se requiere contar con un edificio en el cual se efectúe la recepción, administración y desarrollo de toda la información que maneja el Banco, mediante técnicas y equipamiento informático de última generación, bajo altos estándares de seguridad, ubicación, funcionalidad y servicios, entre otros; que en caso de contingencias de cualquier naturaleza, este permita que las operaciones puedan ser ejecutadas desde estas instalaciones, como un Sitio Alterno de Procesamiento (SAP). Para este fin, mediante Contrato SANO 94/2015 la empresa Salas Seborga Arguedas realizó el Estudio EI-TESA del proyecto. El diseño final del proyecto contempla un edificio de 5 plantas.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

1. OBJETO Y CAUSA

Contratar a una empresa constructora para la ejecución de la obra de Construcción del Edifico del Sitio Alterno de Procesamiento (SAP) del BCB para que funcione en situaciones de contingencia.

2. ALCANCE

El Contratista deberá ejecutar la obra de “Construcción del Sito Alterno de Procesamiento (SAP) del BCB”, proyectada en el terreno de propiedad del BCB ubicado en la zona de Cota Cota de la ciudad de La Paz, con una superficie aproximada de 400 m2. El Estudio EI-TESA del proyecto establece una superficie construida de 1719.42 m2 y consta de una planta sótano, una planta semisótano, destinadas al uso como oficinas, planta baja destinada al control y seguridad del edificio, así como dependencias para el personal; dos plantas en torre para uso de oficinas y una planta terraza. Cada piso cuenta con salas de reuniones, baños para varones y damas, un ascensor que conecta todos los pisos, sistemas de climatización en todo el edificio, sistema de datos en todo el edificio; un área para emplazar un centro de datos móvil (contenedor) con sus equipos complementarios; un trasformador con acceso directo para la empresa DELAPAZ. De acuerdo a dicho Estudio el edificio contará con una estructura de hormigón armado que consta de una fundación tipo losa radier de 0.35 m de espesor, cuenta con muros de sótano de hormigón armado en todo el perímetro del edificio y losas alivianadas en todos los pisos. La construcción de la infraestructura diseñada en este proyecto tiene una duración efectiva de ejecución de 425 días. El contratista estará sujeto a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas, el Estudio EI-TESA del proyecto, el Reglamento Específico de Inversión Pública del BCB, las Normas Básicas de Inversión Pública vigentes y las guías de supervisión y fiscalización de obras del Ministerio de Obras públicas y vivienda y su propuesta técnica, con el fin de garantizar la correcta ejecución de la obra.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN

El proyecto será ejecutado en el inmueble perteneciente al Banco Central de Bolivia, ubicado en la Avenida la Merced N°3 pasaje S/N, zona de Cota Cota, en la ciudad de La Paz.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas de la obra son: - Especificaciones técnicas - Planos por especialidades - Planos de detalle Mismas que se encuentran en ANEXOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (los planos serán publicados en el formulario 100 del SICOES).

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La empresa proponente deberá presentar su Propuesta Técnica en el Formulario C-1 misma que deberá contener mínimamente lo siguiente: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Plan de trabajo que considere la organización para el desarrollo de la obra y que incluya la adquisición de material. - Cronograma de obra que incluya: - Ejecución de la obra. - Incorporación de equipo y maquinaria. - Incorporación de personal. - Incorporación de material. - Programación financiera y curva de desembolsos. - Maquinaria mínima comprometida para la obra: - 1 Camioneta de 2 Ton. - 1 Volqueta de 6m3 - 1 Excavadora. - 1 Camión de 100 qq. - 1 Vibro compactadora. - El CONTRATISTA deberá establecer el porcentaje máximo de subcontrataciones que realizará, del monto total del contrato, de acuerdo a lo previsto en la cláusula décima octava el modelo de contrato. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA: La empresa proponente deberá cumplir mínimamente con lo siguiente: EXPERIENCIA GENERAL En el Formulario A-3, la empresa proponente deberá presentar una experiencia general, considerando los contratos de obra, ejecutadas durante los últimos diez (10) años. La valoración de Experiencia General mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del DBC (una vez el monto respecto al valor de la propuesta). EXPERIENCIA ESPECIFICA: En el Formulario A-4, la empresa proponente deberá presentar una experiencia específica de acuerdo a lo establecido en el Anexo (Obras Similares) del DBC, computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos diez (10) años. La valoración de Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de la experiencia presentada en el Anexo 2 del DBC (0.5 veces el monto respecto al valor de la propuesta). La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá presentar la documentación declarada en los Formulario A-3 y A-4 en original o fotocopia legalizada a objeto de verificación. Ambas experiencias (General y Específica) deberán ser acreditadas con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas). EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA La empresa proponente deberá cumplir mínimamente con lo siguiente: GERENTE DE OBRA En el Formulario A-5, la empresa proponente deberá presentar un Gerente de Obra que tenga Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil o Arquitecto, y registro en la institución profesional respectiva, para la firma del contrato la empresa deberá presentar los documentos citados en original o fotocopia legalizada EXPERIENCIA GENERAL DEL GERENTE DE OBRA En el Formulario A-5, la empresa deberá presentar la experiencia general del Gerente de Obra: como Gerente de obra o cargos similares, establecida en el Anexos (Personal Técnico Clave Requerido) del DBC, relacionada con obras civiles en general. La valoración de Experiencia General mínima requerida establecida en la Tabla de Valoración de la experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC (una vez el monto respecto al valor de la propuesta). EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL GERENTE DE OBRA En el Formulario A-5, la empresa proponente deberá presentar la experiencia específica del Gerente de obra: como Gerente de obra o cargos similares en obras similares establecidas en Anexo (Obras Similares) del DBC. Ambas experiencias (General y Específica), serán tomadas en cuenta desde la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional (dato que debe ser consignado en el formulario A-5). La valoración de la Experiencia Especifica mínima requerida está establecida en la tabla de valoración de Experiencia presentada en el anexo 2 del presente DBC (0.5 veces el monto respecto al valor de la propuesta). Para la firma de contrato, ambas experiencias (General y Específica) deberán ser acreditadas por el proponente adjudicado con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas). RESIDENTE DE OBRA DE INGENIERÍAS En el Formulario A-5, la empresa deberá presentar un Residente de Obra de Ingenierías que tenga Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil y registro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), para la firma del contrato la empresa deberá presentar los documentos citados en original o fotocopia legalizada. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA EN INGENIERÍAS En el Formulario A-5, la empresa deberá presentar la experiencia específica del Residente de obra en Ingenierías: como Superintendente o Residente o Director de obra o cargos similares en obras similares establecidas en Anexos (Obras Similares) del DBC. La valoración de la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC (0.5 veces el monto respecto al valor de la propuesta). La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá presentar la documentación declarada en el Formulario A-5 en original o fotocopia legalizada a objeto de verificación. La experiencias Específica, será tomada en cuenta desde la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional (dato que debe ser consignado en el formulario A-5). Para la firma de contrato, la experiencia deberán ser acreditadas por el proponente adjudicado con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas). RESIDENTE DE OBRA DE ARQUITECTURA En el Formulario A-5, la empresa deberá presentar al Residente de Obra de Arquitectura que tengan Título en Provisión Nacional de Arquitecto y registro en el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB), para la firma del contrato la empresa deberá presentar los documentos citados en original o fotocopia legalizada. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA DE ARQUITECTURA En el Formulario A-5, la empresa deberá presentar la experiencia específica del Residente de obra de Arquitectura: como Superintendente o Director o Residente de obras o cargos similares en la construcción de obras similares establecidas en Anexos (Obras Similares) del DBC. La valoración de la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC (0.5 veces el monto respecto al valor de la propuesta). La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá presentar la documentación declarada en el Formulario A-5 en original o fotocopia legalizada a objeto de verificación. La experiencias Específica, será tomada en cuenta desde la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional (dato que debe ser consignado en el formulario A-5). Para la firma de contrato, la experiencia deberá ser acreditada por el proponente adjudicado con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas). ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar al Especialista en Estructuras que tenga Título en Provisión Nacional en Ingeniería Civil y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), para la firma del contrato la empresa deberá presentar los documentos citados en original o fotocopia legalizada. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar la experiencia específica del Especialista en Estructuras como: Especialista en Estructuras o cargos similares en el diseño y/o la construcción de obras similares establecidas en Anexos (Obras Similares) del DBC. La valoración de la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC (dos años). En caso de que las experiencias se sobrepongan en el periodo de ejecución, se considerará únicamente una experiencia. La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá presentar la documentación declarada en el Formulario A-6 en original o fotocopia legalizada a objeto de verificación. La Experiencia Específica será tomada en cuenta desde la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional (dato que debe ser consignado en el formulario A-6). Para la firma de contrato, la experiencia deberá ser acreditada por el proponente adjudicado con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas). ESPECIALISTA SANITARIO En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar al Especialista Sanitario que tengan Título en Provisión Nacional de Ingeniería Civil y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), para la firma del contrato la empresa deberá presentar los documentos citados en original o fotocopia legalizada. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL ESPECIALISTA SANITARIO En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar la experiencia específica del Especialista Sanitario como: Especialista en instalaciones sanitarias o cargos similares en el diseño y/o instalación y/o supervisión de obras similares, establecidas en Anexos (Obras Similares) del DBC. La valoración de la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC (dos años). En caso de que las experiencias se sobrepongan en el periodo de ejecución, se considerará únicamente una experiencia. La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá presentar la documentación declarada en el Formulario A-6 en original o fotocopia legalizada a objeto de verificación. La Experiencia Específica será tomada en cuenta desde la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional (dato que debe ser consignado en el formulario A-6). Para la firma de contrato, la experiencia deberá ser acreditada por el proponente adjudicado con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas). ESPECIALISTA ELECTRICO En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar al Especialista Eléctrico que tengan Título en Provisión Nacional de Ingeniero Eléctrico y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), para la firma del contrato la empresa deberá presentar los documentos citados en original o fotocopia legalizada. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL ESPECIALISTA ELECTRICO En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar la experiencia específica del Especialista Eléctrico como: especialista en instalaciones eléctricas o cargos similares en el diseño y/o instalación y/o supervisión de obras similares, establecidas en Anexos (Obras Similares) del DBC. La valoración de la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC (dos años). En caso de que las experiencias se sobrepongan en el periodo de ejecución, se considerará únicamente una experiencia. La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá presentar la documentación declarada en el Formulario A-6 en original o fotocopia legalizada a objeto de verificación. La Experiencia Específica será tomada en cuenta desde la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional (dato que debe ser consignado en el formulario A-6). Para la firma de contrato, la experiencia deberá ser acreditada por el proponente adjudicado con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas). ESPECIALISTA EN CLIMATIZACIÓN Y REDES DE GAS En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar al Especialista en Climatización y Redes de Gas que tengan Título en Provisión Nacional de Ingeniero Mecánico o Electromecánico y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), para la firma del contrato la empresa deberá presentar los documentos citados en original o fotocopia legalizada. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL ESPECIALISTA EN CLIMATIZACIÓN Y REDES DE GAS En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar la experiencia específica del Especialista en Climatización y Redes de Gas: como especialista en climatización o cargos similares en el diseño y/o instalación y/o supervisión de obras similares, establecidas en Anexos (Obras Similares) del DBC. La valoración de la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC (dos años). En caso de que las experiencias se sobrepongan en el periodo de ejecución, se considerará únicamente una experiencia. La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá presentar la documentación declarada en el Formulario A-6 en original o fotocopia legalizada a objeto de verificación. La Experiencia Específica será tomada en cuenta desde la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional dato que debe ser consignado en el formulario A-6). Para la firma de contrato, la experiencia deberá ser acreditada por el proponente adjudicado con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas). ESPECIALISTA REDES Y DATOS En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar al Especialista en Redes y datos que tengan Título en Provisión Nacional de Ingeniero Electrónico o de Sistemas y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), para la firma del contrato la empresa deberá presentar los documentos citados en original o fotocopia legalizada. EXPERIENCIA GENERAL DEL ESPECIALISTA EN REDES Y DATOS En el Formulario A-6, la empresa deberá presentar la experiencia general del Especialista Eléctrico: como especialista en sistemas de redes y/o datos o cargos similares en la instalación y/o supervisión de centros de datos. La valoración de la Experiencia General mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC (tres años). En caso de que las experiencias se sobrepongan en el periodo de ejecución, se considerará únicamente una experiencia. La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá presentar la documentación declarada en el Formulario A-6 en original o fotocopia legalizada a objeto de verificación. La Experiencia General será tomada en cuenta desde la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional (dato que debe ser consignado en el formulario A-6). Para la firma de contrato, la experiencia deberá ser acreditada por el proponente adjudicado con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas).

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de la ejecución de la obra es de 425 (cuatrocientos veinticinco) días calendario desde la emisión de la Orden de Proceder emitida por el Supervisor, hasta la Recepción Provisional.

7. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA

- El Contratista deberá cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal. - El Contratista está obligada a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108 y la Resolución Ministerial N°527/09 de fecha 10 de Agosto de 2009. - Para evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones por la ejecución de la obra, el contratista deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar emergencias, daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer de insumos para primeros auxilios. - Asimismo, debe cumplir todas las instructivas del Supervisor de Obra relacionadas con la obra. - El contratista deberá presentar los planos As Built de la obra previamente a la recepción definitiva, los mismos deben ser aprobados por la Supervisión. - El contratista deberá dotarse de energía eléctrica y agua necesarios durante toda la ejecución de la obra. - El contratista debe presentar los certificados de calidad y ensayos de laboratorio de los materiales de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, para la correspondiente revisión y aprobación de la Supervisión. - Toda obra mal ejecutada deberá ser repuesta por el Contratista, independiente de la penalización por multa.

8. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Toda comunicación e información referente a la ejecución de la obra que efectúa el contratista, deberá necesariamente ser canalizada a través del Supervisor de Obra como responsable de la obra, en forma escrita y por los canales oficiales. Toda modificación o corrección que se requiera deberá ser comunicada oportunamente a la Supervisión para su autorización, con el análisis y sustento suficientes, previa a su ejecución, en cumplimiento a procedimientos y/o plazos establecidos en los términos contractuales.

9. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

El costo del transporte de los materiales y todos los gastos que emergentes de la ejecución de la obra o contingencias tanto en material como en personal, serán cubiertos por el proponente adjudicado.

10. IMPUESTOS

Correrá por cuenta del Contratista el pago correspondiente de todos los impuestos y tasas vigentes en el país.

11. FORMA DE PAGO

Anticipo: La empresa contratada podrá solicitar por escrito el pago de anticipo, máximo por el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, dicho pago será procesado contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y será descontado en forma prorrateada de cada Planilla de Avance de Obra presentada por la empresa. Pagos Parciales (mensuales): El BCB procederá al pago del monto del contrato contra la presentación de Planillas de Avance de Obra revisadas y aprobadas por el Supervisor de Obra y aprobadas por el Fiscal de Obra. El Contratista presentará al Supervisor de Obra la Planilla de Avance de Obra debidamente firmada y adjuntando todos los antecedentes técnicos y administrativos que sean requeridos para el efecto hasta el día 5 del mes siguiente. El Supervisor de Obra, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente, elaborará un Informe adjunto a la planilla de avance de obra mediante el cual se aprueba la planilla, solicitando el pago correspondiente. Si existiesen observaciones, el Supervisor de Obra devolverá toda la documentación a la empresa para que éstas sean subsanadas dentro el periodo establecido. El Supervisor en coordinación con la Subgerencia de Gestión de Riesgos del Banco Central de Bolivia, verificará previamente al primer pago por avance de la obra, lo establecido en el inciso 2 del Punto 7 de las presentes Especificaciones Técnicas. Pago Final: De manera posterior a la Recepción Definitiva de la Obra, presentada la Planilla de Liquidación Final y emitido el Informe Final del Supervisor de Obra, el Fiscal de Obra autorizará el pago del saldo restante del monto de contrato.

12. MOROSIDAD Y PENALIDADES

Se aplicará según lo establecido en el modelo de contrato

13. RESERVA DE DERECHOS DEL BCB

El BCB se reserva los siguientes derechos: - Verificar los originales de la documentación presentada como respaldo, de acuerdo con lo requerido. - Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación, el BCB puede proceder a la cancelación o suspensión del mismo. - Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de Contrataciones Estatales (D.S. Nº 0181).

14. PROPIEDAD DE DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Los originales de los documentos (Libretas de campo, memorias de cálculo, planos, diseño, informes y otros) que elabore el Contratista durante la ejecución la obra, serán entregados a propiedad al Contratante, quedando absolutamente prohibido difundir dicha documentación total o parcialmente, sin su autorización escrita previa del BCB.

15. GARANTÍAS

Para la presentación de la propuesta, la empresa deberá presentar la siguiente garantía: 1.- Garantía de Seriedad de Propuesta. Por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario, al plazo de validez de la propuesta establecida en el DBC. Para la firma de contrato, la empresa adjudicada deberá presentar las siguientes garantías: 1.- Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, la vigencia de esta garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 2.-Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras: (si corresponde) En caso de que la propuesta económica de la empresa adjudicada este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, la empresa adjudicada deberá presentar esta garantía. 3.-Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: (si corresponde). La empresa adjudicada deberá presentar una Garantía equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, la vigencia de esta garantía será mínimo de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, debe ser renovada mientras no se deduzca el monto total. De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

16. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA MEDIO AMBIENTAL

El contratista deberá cumplir la normativa establecida en Bolivia: Ley del Medio Ambiente N° 1333, Decreto Supremo Reglamentario N° 2476 u otros que rijan la preservación y protección del Medio Ambiente Por tratarse de una obra en área urbana se deberá garantizar que el Contratista no provoque daños al medio ambiente.

17. DESCUBRIMIENTOS DE VALOR PATRIMONIAL

La Supervisión de acuerdo a normativa impartirá las instrucciones pertinentes al Contratista sobre la manera de proceder una vez descubierto cualquier elemento arqueológico u otro de interés histórico o de gran valor en la zona de Obras. El Supervisor de Obra deberá informar de estos acontecimientos al Contratante por medio del Fiscal de Obra, para que se tomen las acciones que correspondan con las instituciones o la normativa establecida para estos casos.

18. RELACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA CON EL CONTRATISTA Y OTRAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

a) El Supervisor de Obra prevé, instruye, solicita, soluciona, diseña, asesora y coopera con el Contratista, según corresponda, con ecuanimidad y agilidad posibilitando desarrollar la ejecución de las obras de manera continua en cumplimiento a los términos contractuales. b) El Supervisor de Obra debe mantener una relación de trabajo muy estrecha con el Contratista, con sus representantes y con el Fiscal de Obra, con la premisa de cumplir los plazos y ofrecer calidad en la ejecución de las obras. c) El Supervisor de Obra no discutirá asuntos controvertidos con los sub contratistas, ni con los obreros del Contratista, existiendo los canales correspondientes para establecer las soluciones que correspondan. d) Los archivos del proyecto que mantendrá ordenadamente el Supervisor, deben considerarse administrativamente confidenciales y guardarse en forma tal que no puedan ser accesibles a personas no autorizadas. e) El Supervisor de Obra no tiene autorización para efectuar cambios sustanciales en los planos y especificaciones, a menos que dichos cambios sean previamente aprobados por el Contratante mediante la emisión de Órdenes de Cambio y/o Contrato Modificatorio. En este sentido, el Supervisor no podrá contraer un compromiso verbal con el Contratista o sus representantes o autorizar tales cambios mediante el Libro de Órdenes. f) La Supervisión es responsable de gestionar, aprobar y autorizar la modificación de las obras con procedimientos y plazos establecidos en los términos contractuales y de manera previa a su ejecución y no como instrumentos de regularización.

HITOS VERIFICABLES

| HITOS | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS | MONTO DEL HITO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| HITO 1 | 152 días | Bs2.300.000 | Conclusión de Excavaciones, fundaciones, muros de contención y estructura de sótano y semisótano, incluye losas (hasta la altura de la calle, nivel 0). |
| HITO 2 | 91 días | Bs750.000 | Conclusión de la estructura hasta planta terraza, nivel (hormigón armado). El plazo de verificación de cumplimiento del Hito se efectuará a los 243 (plazo de referencia – suma de t1 + t2) días calendario a partir de la orden de proceder. |
| HITO 3 | 91 días | Bs1.300.000 | Conclusión de cerramientos de todas las plantas (muros) y adquisición del ascensor de acuerdo a Especificaciones Técnicas. El plazo de verificación de cumplimiento del Hito 3 se efectuará a los 334 (plazo de referencia – suma de t1 + t2 + t3) días calendario a partir de la orden de proceder. |
| HITO 4 | 425 días | Bs5.383.793 | Conclusión de todos los ítems de la obra para poder realizar la entrega provisional, este hito se verificará a los 425 días posteriores a la orden de proceder (plazo de la obra). |

El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base a la definición de Hito Verificable del Glosario de Términos (Sección VII) del presente DBC, a fin de aplicarse la Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y Penalidades) del modelo de contrato.

Los plazos y montos de los Hitos establecidos en el presente cuadro son solo una referencia establecida por la Entidad Convocante, aspecto que tomará en cuenta el proponente al momento de elaborar su propuesta.

Para el control del plazo de la ejecución de los hitos y para el cálculo de multas, deberá tomarse la información establecida en la propuesta adjudicada.

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es:

| PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CARGO SIMILAR |  |
|  |  |  | Nº | CARGO |
| 1 | Ingeniero Civil o Arquitecto | GERENTE DE PROYECTO | 1 | Gerente de Obra |
|  |  |  | 2 | Superintendente de Obra |
|  |  |  | 3 | Director de Obra |
|  |  |  | 4 | Residente de Obra |
|  |  |  | 5 | Otros similares |
| 2 | Ingeniero Civil | RESIDENTE EN INGENIERIAS | 1 | Superintendente de Obra |
|  |  |  | 2 | Director de Obra |
|  |  |  | 3 | Residente de Obra |
|  |  |  | 4 | Otros similares |
| 3 | Arquitecto | RESIDENTE EN ARQUITECTURA | 1 | Superintendente de Obra |
|  |  |  | 2 | Director de Obra |
|  |  |  | 3 | Residente de Obra |
|  |  |  | 4 | Otros similares |
| 4 | Ingeniero Civil | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1 | Especialista en estructuras |
|  |  |  | 2 | Otros similares |
| 5 | Ingeniero Civil | ESPECIALISTA SANITARIO | 1 | Especialista Sanitario |
|  |  |  | 2 | Otros similares |
| 6 | Ingeniero Eléctrico | ESPECIALISTA ELECTRICO | 1 | Especialista eléctrico |
|  |  |  | 2 | Otros similares |
| 7 | Ingeniero Mecánico o Electromecánico | ESPECIALISTA EN CLINMATIZACIÓN Y REDES DE GAS | 1 | Especialista en Climatización |
|  |  |  | 2 | Otros similares |
| 8 | Ingeniero Electrónico o en Sistemas | ESPECIALISTA EN REDES Y DATOS | 1 | Especialista en redes y datos |
|  |  |  | 2 | Otros similares |

| TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA |  |
| --- | --- |
| Personal Requerido | NÚMERO DE TRABAJADORES |
| Personal clave | (Cantidad de profesionales de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior):T1 = 8 |
| Capataz | T2 =1 |
| Albañil | T3= 6 |
| Armador | T4= 2 |
| Encofrador | T5= 2 |
| Electricista | T6= 2 |
| Carpintero | T7= 2 |
| Especialista | T8= 2 |
| Pintor | T10=3 |
| Plomero | T11=1 |
| Ayudantes | T12=15 |
| TOTAL | TOTAL= Ti=T1+ T2+ T3+ T4+ T5+… =44 |

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

| EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | POTENCIA | CAPACIDAD |  |  |
| 1 |  | Equipos de computación. | PZA |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Cámara digital | PZA |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Equipo para el control topográfico | JUEGO |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Mezcladora | PZA |  | 1 |  |  | 0.2 m3 |  |  |
| 5 |  | Vibradoras de 45 mm. | PZA |  | 3 |  | 5 H.P. |  |  |  |
| 6 |  | Equipo de elevación. (Guinche) | PZA |  | 2 |  | 10 H.P. | 3 pisos |  |  |
| 7 |  | Compactadoras saltarina. | PZA |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Cizalla de corte | PZA |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Sierra circular de mesa. | PZA |  | 1 |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | POTENCIA |  |  | CAPACIDAD |
| 1 | Taladro eléctrico |  | PZA | 2 |  | 3 H.P. |  |  |  |
| 2 | Amoladora |  | PZA | 2 |  | 3 H.P. |  |  |  |
| 3 | Equipo necesario para el control de calidad. |  | JUEGO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Moto bomba 4” |  | PZA | 2 |  | 3 H.P. |  |  | 2 l/s |
| 5 | Andamios metálicos |  | MODULO | 10 |  |  |  |  | 250 KG |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- VOLÚMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

| Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| > | M01 - PRELIMINARES |  |  |
| 1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1,00 |
| 2 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.326,74 |
| 3 | EXCAVACION COMUN 0-3 MTS (RETRO) | M3 | 1.202,85 |
| 4 | EXCAVACION COMUN 0-2 MTS (MANUAL) | M3 | 135,80 |
| 5 | RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA (SIN PROV) | M3 | 119,00 |
| 6 | DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1,00 |
| 7 | TALADO Y RETIRO DE ARBOL | PZA | 1,00 |
| 8 | CARGUIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION | M3 | 1.440,65 |
| > | M02 - ESTRUCTURA |  |  |
| 1 | HORMIGON POBRE DE NIVELACION | M3 | 19,70 |
| 2 | HORMIGON (H-25) PARA LOSA RADIER | M3 | 115,62 |
| 3 | HORMIGON (H-25) PARA VIGAS DE FUNDACION | M3 | 42,54 |
| 4 | HORMIGON (H-25) PARA COLUMNAS | M3 | 45,03 |
| 5 | HORMIGON (H-25) PARA VIGAS | M3 | 123,27 |
| 6 | HORMIGON (H-25) PARA MUROS | M3 | 130,64 |
| 7 | HORMIGON (H-25) PARA ESCALERA | M3 | 10,80 |
| 8 | HORMIGON (H-25) PARA LOSA LLENA | M3 | 28,76 |
| 9 | LOSA VIGUETAS PRETENSADAS H=25cm EJE50 | M2 | 1.141,77 |
| 10 | ACERO ESTRUCTURAL | KG | 61.270,96 |
| 11 | DRENAJE TRASDOS MURO | M | 29,46 |
| > | M03 - ARQUITECTURA EXTERIOR |  |  |
| 1 | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE H° | M2 | 454,02 |
| 2 | AREA VERDE CON TEPE | M2 | 112,31 |
| 3 | CUBIERTA DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA METALICA e=6mm | M2 | 10,18 |
| 4 | REVOQUE CEMENTO CAL Y ARENA | M2 | 958,91 |
| 5 | PINTURA LATEX EXTERIOR | M2 | 958,91 |
| 6 | CHAPA P/PUERTA METALICA | PZA | 1,00 |
| 7 | CHAPA EXTERIOR | PZA. | 2,00 |
| 8 | CERRADURA ELECTRICA | PZA | 2,00 |
| 9 | PUERTA DE REJA METALICA 20 X 50 MM | M2 | 25,24 |
| 10 | REJAS METALICAS | M2 | 11,74 |
| 11 | REVESTIMIENTO DE PLACA DE ALUMINIO | M2 | 345,68 |
| 12 | VENTANA DE ALUMINIO | M2 | 300,00 |
| 13 | PARASOL DE ALUMINIO PREFABRICADO (tipo dexone dxaw-375) | M | 367,20 |
| 14 | PISO DE CEMENTO | M2 | 296,38 |
| 15 | ZOCALO DE CEMENTO EXTERIOR | M2 | 41,36 |
| 16 | LIMPIEZA GENERAL | GLB | 1,00 |
| 17 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE | M2 | 34,28 |
| > | M04 - ARQUITECTURA INTERIOR |  |  |
| 1 | CONTRAPISO DE NIVELACION | M2 | 1.344,89 |
| 2 | PISO DE PORCELANATO PULIDO | M2 | 1.093,43 |
| 3 | PISO DE PORCELANATO PARA ESCALERAS | M | 77,35 |
| 4 | MURO DE LADRILLO 6 H. E=9,5 CM. | M2 | 1.549,30 |
| 5 | REVOQUE ARENA CEMENTO | M2 | 357,09 |
| 6 | REVOQUE DE ESTUCO EN MUROS | M2 | 1.757,38 |
| 7 | REVESTIMIENTO PORCELANATO E=6mm | M2 | 357,09 |
| 8 | PINTURA INTERIOR | M2 | 1.757,38 |
| 9 | CIELO FALSO TIPO ARMSTRONG | M2 | 813,26 |
| 10 | PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10MM | M2 | 39,78 |
| 11 | VIDRIO TEMPLADO ESP. 10 MM | M2 | 117,31 |
| 12 | ZOCALO DE PORCELANATO H=10 CMS | M | 529,28 |
| 13 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA | M2 | 92,52 |
| 14 | BARANDADO METALICO | M | 29,94 |
| 15 | CARPINTERIA ALUMINIO MELAMINA P/BAÑOS | M2 | 11,89 |
| 16 | CHAPA INTERIOR | PZA | 53,00 |
| 17 | ESCALERA MARINERA | M | 10,65 |
| 18 | DINTEL DE LADRILLO ARMADO | M | 58,50 |
| 19 | CIELO FALSO CON PLACA DE YESO | M2 | 86,32 |
| 20 | CIELO FALSO CON PLACA CEMENTICIA (AREAS HUMEDAS) | M2 | 167,76 |
| 21 | MESON DE HoAo | M2 | 21,58 |
| 22 | REVESTIMIENTO DE GRANITO PARA MESON | M2 | 19,68 |
| 23 | REVESTIMIENTO INOX PARA MESONES DE COCINA | M2 | 3,98 |
| 24 | DINTEL DRYWALL | M2 | 109,11 |
| 25 | REVOQUE DE ESTUCO DE CIELO RASO SOBRE ESCALERAS | M2 | 61,98 |
|  | M05 - AGUA FRIA |  |  |
| 1 | TUBERIA TFF PPR-PN10 AGUA FRIA DE 1/2" (20MM) | M | 154,87 |
| 2 | TUBERIA TFF PPR-PN10 AGUA FRIA DE 3/4" (25MM) | M | 32,61 |
| 3 | TUBERIA TFF PPR-PN10 AGUA FRIA DE 1" (32MM) | M | 6,84 |
| 4 | TUBERIA TFF PPR-PN10 AGUA FRIA DE 1 1/2" (50MM) | M | 44,75 |
| 5 | CODO 90 TFF 1/2" (20) | PZA | 80,00 |
| 6 | CODO 90 TFF 3/4" (25) | PZA | 11,00 |
| 7 | CODO 90 TFF 1" (32) | PZA | 4,00 |
| 8 | CODO 90 TFF 1 1/2" (50) | PZA | 12,00 |
| 9 | TEE TFF 1/2" (20X20X20) | PZA | 9,00 |
| 10 | TEE TFF 3/4" (25X25X25) | PZA | 33,00 |
| 11 | TEE TFF 1" (32X32X32) | PZA | 7,00 |
| 12 | TEE TFF 1 1/2" (50X50X50) | PZA | 4,00 |
| 13 | REDUCCION TFF 3/4-1/2" (25X20) | PZA | 40,00 |
| 14 | REDUCCION TFF 1-1/2" (32X20) | PZA | 5,00 |
| 15 | REDUCCION TFF 1-3/4" (32X25) | PZA | 4,00 |
| 16 | REDUCCION TFF 1 1/2-1" (50X32) | PZA | 2,00 |
| 17 | VALVULA TFF DE 1/2" (20) | PZA | 31,00 |
| 18 | REDUCCION TFF 1 1/2"-3/4" (50x25) | PZA | 3,00 |
| 19 | VALVULA TFF 1 1/2" (50) | PZA | 3,00 |
| 20 | VALVULA ANTIRETORNO | PZA | 1,00 |
|  | M06 - GRIF. ART. SANITARIOS |  |  |
| 1 | INODORO DOBLE DESCARGA | PZA | 18,00 |
| 2 | INODORO DOBLE DESCARGA P/MINUSVALIDOS | PZA | 2,00 |
| 3 | LAVAMANOS DE PEDESTAL | PZA | 18,00 |
| 4 | LAVAMANOS DE PEDESTAL P/MINUSVALIDOS | PZA | 2,00 |
| 5 | URINARIO SIFON INCORPORADO | PZA | 4,00 |
| 6 | LAVAPLATOS | PZA | 5,00 |
| 7 | GRIFO MEDIA VUELTA PN 40 1/2" (PATIOS) | PZA | 6,00 |
| 8 | DUCHA ELECTRICA | PZA | 5,00 |
| 9 | VALVULA FLUXOMETRO URINARIO 1/2" | PZA | 4,00 |
| 10 | GRIFO LAVAPLATOS 1/2" | PZA | 5,00 |
| 11 | GRIFO P/LAVATORIO REGULADOR CAUDAL 1/2" | PZA | 20,00 |
| 12 | TANQUE PLASTICO CAP.10M3 | PZA | 2,00 |
|  | M07 - ALC. SANIT. PLUV. |  |  |
| 1 | TUBERIA DESAGUE PVC SR 40MM | M | 66,75 |
| 2 | TUBERIA DESAGUE PVC SR 50MM | M | 29,42 |
| 3 | TUBERIA DESAGUE PVC SR 100MM | M | 71,79 |
| 4 | CODO PVC 90 SR 40MM | PZA | 93,00 |
| 5 | CODO PVC 90 SR 50MM | PZA | 8,00 |
| 6 | CODO PVC 90 SR 100MM | PZA | 12,00 |
| 7 | RAMAL SIMPLE PVC SR 100*100MM | PZA | 17,00 |
| 8 | TEE PVC 90 SR 100MM | PZA | 20,00 |
| 9 | TEE PVC 90 SR 50MM | PZA | 3,00 |
| 10 | CUERPO CAJA SIFONADA C/TAPA 150X185X75MM | PZA | 27,00 |
| 11 | REJILLA DE PISO CUADRADA ALUMINIO | PZA | 28,00 |
| 12 | TERMINAL DE VENTILACION 100MM | PZA | 1,00 |
| 13 | CAMARA DE INSPECCION S/PLANO | PZA | 1,00 |
| 14 | RAMAL SIMPLE PVC SR 100*100*50MM | PZA | 26,00 |
|  | M08 - INST. GAS |  |  |
| 1 | ACOMETIDA DE GAS NATURAL (OBRAS CIVILES) | M | 10,00 |
| 2 | ACOMETIDA GAS NATURAL (TUBERIAS Aº NEGRO) | M | 21,00 |
| 3 | CAMARA DE ACOMETIDA 1.60*1.60*2.0M | PZA | 1,00 |
| 4 | TOMA DE ACOMETIDA GN HOT TAPS | GLB | 1,00 |
| 5 | REG GN CALD VAPOR Q=50m³/HR, PE=140MBAR, PS=19MBAR | PZA | 1,00 |
| 6 | REG GN SECADORAS Q=10m³/HR,PE=140MBAR,PS=19MBAR | PZA | 2,00 |
| 7 | TUBERIA DE AG 1" | M | 23,00 |
| 8 | TUBERIA DE AG 3/4" | M | 8,00 |
| 9 | TUBERIA DE AG 1/2" | M | 7,00 |
| 10 | LLP 1" BOMGAS (CALDERO VAP.) | PZA | 2,00 |
| 11 | LLP 3/4" BOMGAS (COCINA.) | PZA | 1,00 |
| 12 | LLP 1/2" BOMGAS (TERMOTANQUES) | PZA | 2,00 |
| 13 | REJILLA DE VENTILACION 0.20*0.20M | PZA | 4,00 |
| 14 | PRUEBA DE HERMETICIDAD | GLB | 1,00 |
|  | M09 - INST. ELECTRICA |  |  |
| 1 | CABLE MONOPOLAR CU 350 MCM (185 MM)0.6/1KV | M | 48,00 |
| 2 | CABLE MONOPOLAR CU 250 MCM (150 MM) 0.6/1 KV | M | 120,00 |
| 3 | CABLE MONOPOLAR CU 4/0 AWG 0.6/1KV | M | 60,00 |
| 4 | CABLE MONOPOLAR CU 2/0 AWG 0.6/1KV | M | 15,00 |
| 5 | CABLE MONOPOLAR CU 6 AWG 0.6/1KV | M | 796,00 |
| 6 | CABLE MONOPOLAR CU 8 AWG 0.6/1KV | M | 645,00 |
| 7 | CABLE MONOPALAR CU 10 AWG 0.6/1KV | M | 239,00 |
| 8 | CABLE MONOPOLAR CU 12 AWG 0.6/1KV | M | 30,00 |
| 9 | CABLEADO CU. TOMA DE FUERZA 2X10+1X12 AWG | PTO | 5,00 |
| 10 | CABLEADO CU. CIRCUITO TOMA CORRIENTES 3X12 AWG | PTO | 113,00 |
| 11 | CABLEADO CU. CIRC. T CORRIENTES ESTACIONES DE TRAB | PTO | 396,00 |
| 12 | CABLEADO CU. CIRCUITO ILUMINACIÓN 2X14 AWG | PTO | 281,00 |
| 13 | CAMARA INSPECCIÓN L. GAMBOTE 1X1X1 M | PZA | 1,00 |
| 14 | TUBO PVC DIAMETRO 3" CLASE 9 | M | 27,00 |
| 15 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 2" | M | 88,00 |
| 16 | TUBO PVC DIAM 1 1/2" | M | 50,00 |
| 17 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 1" | M | 62,00 |
| 18 | LUMINARIA APLIQUE T/TORTUGA | PZA | 13,00 |
| 19 | LUMINARIA FLUORESENTE 2X36 M C DIF ALUMINIO | PZA | 22,00 |
| 20 | LUMINARIA TIPO SPOT 2X26W | PZA | 27,00 |
| 21 | LUMINARIA PANEL LED 48W | PZA | 133,00 |
| 22 | LUMINARIA LED 15 W PANEL CIRCULAR | PZA | 34,00 |
| 23 | LUMINARIA LED EMERGENCIA | PZA | 35,00 |
| 24 | PLACA INTERRUPTOR SIMPLE 10 A. | PZA | 55,00 |
| 25 | PLACA INTERRUPTOR DOBLE 10 A. | PZA | 24,00 |
| 26 | PLACA TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO NEMA | PZA | 218,00 |
| 27 | PLACA TOMACORRIENTE NEMA (ENERGIA REGULADA) | PZA | 235,00 |
| 28 | TOMA DE FZA. MONOFASICO 32A. | PZA | 5,00 |
| 29 | TABLERO GENERAL DE FUERZA TGF | PZA | 1,00 |
| 30 | TABLERO GENERAL DE FUERZA EMERGENCIA TGFE | PZA | 1,00 |
| 31 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDP2 | PZA | 1,00 |
| 32 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDP1 | PZA | 1,00 |
| 33 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDPB | PZA | 1,00 |
| 34 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDS2 | PZA | 1,00 |
| 35 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDS1 | PZA | 1,00 |
| 36 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDER (REGULADO) | PZA | 1,00 |
| 37 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDRP2 | PZA | 1,00 |
| 38 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDRP1 | PZA | 1,00 |
| 39 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDRS1 | PZA | 1,00 |
| 40 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDRS2 | PZA | 1,00 |
| 41 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDAA | PZA | 1,00 |
| 42 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDASC | PZA | 1,00 |
| 43 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDMAC | PZA | 1,00 |
| 44 | MALLA TIERRA PROTECCIÓN C/6 JABALINAS | GLB | 1,00 |
| 45 | MALLA TIERRA SERVICIO C/5 JABALINAS | GLB | 1,00 |
| 46 | MEDIDOR MULTIFUNCION ENERGIA ELECTRICA | GLB | 1,00 |
| 47 | ACOMETIDA MEDIA TENSIÒN 6.9/12 KV | GLB | 1,00 |
| 48 | TRANSFORMADOR TRIF 250KVA 6.9/12/0.38/0.22 KV | PZA | 1,00 |
| 49 | SENSOR DE MOVIMIENTO | PZA | 6,00 |
| 50 | CABLE CANAL MET ESCALERA 20E LIV X 2M | PZA | 83,00 |
| 51 | MODULO UPS 30 KVA TRIFASICO 380/220 V | PZA | 1,00 |
| 52 | COLUMNA TUBO ALUMINIO DIAMETRO 2" EST. DE TRABAJO | PZA | 33,00 |
| 53 | PARARRAYOS PDC 3.3 INC. DUCTO Y CABLEADO | GLB | 1,00 |
|  | M10 - RED DE DATOS Y TELEF |  |  |
| 1 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 2" | M | 101,00 |
| 2 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 1" | M | 193,00 |
| 3 | CAJA MET RIGIDA C/TAPA 20X20X15 CM. C/TAPA | PZA | 33,00 |
| 4 | CAJA METALICA RECTANGULAR | PZA | 40,00 |
| 5 | CAJA METALICA DE PASO OCTOGONAL | PZA | 38,00 |
| 6 | CABLE UTP CAT 6A | M | 6.598,00 |
| 7 | PLACA TOMA DE RED DOBLE C/RJ 45 CAT 6A | PZA | 112,00 |
| 8 | PLACA TOMA DE RED SIMPLE C/RJ 45 CAT 6A | PZA | 32,00 |
| 9 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A | PZA | 6,00 |
| 10 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A | PZA | 5,00 |
| 11 | CERTIFICACIÓN PUNTO DE RED CAT 6A | PTO | 256,00 |
| 12 | GABINETE METALICO 12RU | PZA | 6,00 |
| 13 | CABLE CANAL MET ESCALERA 20E LIV X 2M | PZA | 106,00 |
|  | M11 - ALARMA INCENDIOS |  |  |
| 1 | PANEL ALARMA DIRECCIONABLE | PZA | 1,00 |
| 2 | SENSOR DE HUMO | PZA | 34,00 |
| 3 | ACCIONADORES MANUALES (PULL STATIÓN) | PZA | 6,00 |
| 4 | SIRENA STROBOSCOPIO | PZA | 6,00 |
| 5 | CABLE 2 PARES FLPR 18AWG | M | 540,00 |
| 6 | TUBO CONDUIT MET D 3/4" | M | 137,00 |
| 7 | CAJA METALICA DE PASO OCTOGONAL | PZA | 46,00 |
| 8 | CAJA METALICA RIG. 20X20X15CM C/TAPA | PZA | 1,00 |
|  | M12 - PERIFONEO |  |  |
| 1 | PARLANTE DE PERIFONEO 3-6 W | PZA | 33,00 |
| 2 | AMPLIFICADOR PERIFONEO 240 W | PZA | 1,00 |
| 3 | MICROFONO CUELLO DE GANSO PRE TONO | PZA | 1,00 |
| 4 | CAJA METALICA DE PASO OCTOGONAL | PZA | 33,00 |
| 5 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 5/8" | M | 82,00 |
| 6 | CABLE BIPOLAR CU 18 AWG | M | 270,00 |
|  | M13 - TERMOMECANICA |  |  |
| 1 | AISLANTE TERMICO d = 25MM | M | 853,16 |
| 2 | AISLANTE TERMICO d = 32MM | M | 104,72 |
| 3 | AISLANTE TERMICO d = 40MM | M | 80,15 |
| 4 | AISLANTE TERMICO d = 50MM | M | 122,38 |
| 5 | PURGADOR DE AIRE 1/2" | PZA | 4,00 |
| 6 | VALVULA DE 1/2" | PZA | 230,00 |
| 7 | VALVULA DE 1" | PZA | 4,00 |
| 8 | VALVULA DE 1 1/4" | PZA | 3,00 |
| 9 | VALVULA DE RETENCION 1 1/4" | PZA | 1,00 |
| 10 | TUBO PP-RCT PN 12.5 DE 25MM | M | 853,16 |
| 11 | TUBO PP-RCT PN 12.5 DE 32MM | M | 104,72 |
| 12 | TUBO PP-RCT PN 12.5 DE 40MM | M | 80,15 |
| 13 | TUBO PP-RCT PN 12.5 DE 50MM | M | 122,38 |
| 14 | MANGUITO ANTIVIBRACION 2 1/2" | PZA | 2,00 |
| 15 | FILTRO 1 1/4" | PZA | 1,00 |
| 16 | CALDERA A GAS 45 KW | PZA | 1,00 |
| 17 | DESAGUE DE 1M ACERO NEGRO 1/2" Y ACC. | GBL | 1,00 |
| 18 | EQUIP. DE REFRIGERACION 119.4 KW Y ACCESORIOS | PZA | 1,00 |
| 19 | SONDA DE TEMPERATURA DE IMPULSION | PZA | 58,00 |
| 20 | TERMOSTATO DIGITAL | PZA | 58,00 |
| 21 | FAINCOIL DE CASSETE, COADIS LINE | PZA | 58,00 |
| 22 | VALVULA 3 VIAS CON BYPASS | PZA | 58,00 |
|  | M14 - ASCENSOR |  |  |
| 1 | PROV. INST Y PUESTA EN MARCHA ASCENSOR 630 KG | PZA | 1,00 |

PARTE III

ANEXO 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA

(MODELO SUPRIMIDO PARA PUBLICACIÓN)

ANEXO 2

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES AÑOS

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |  |  |
| Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6). |  |  |
| Experiencia General | Tres años | Cinco años |
| Experiencia Específica | Dos años | Tres años |

Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR O IGUAL A TRES AÑOS

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |  |  |
| Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| Formulario Hoja de Vida de l(os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6). |  |  |
| Experiencia General | Cinco años | Siete años |
| Experiencia Específica | Tres años | Cinco años |

Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.

ANEXO 3

OBRAS SIMILARES

Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Edificios.

- Terminal aérea.

- Edificaciones Industriales.

- Centros comerciales.

- Hospitales o Clínicas.

- Coliseos deportivos.

ANEXO 4

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas.

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2c	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por Ítems y General de la Obra

Formulario B-2		Análisis de Precios Unitarios

Formulario B-3		Precios Unitarios Elementales

Formulario B-4		Costo de Trabajo de los Equipos

Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3		Formulario de Experiencia General de la Empresa.

Formulario A-4		Formulario de Experiencia Específica de la Empresa.

Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.

Formulario A-6	Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6).

Formulario A-7		Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra.

Formulario A-8		Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra.

Formulario A-9		Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo.

Formulario A-10	Formulario de Empleos Adicionales Generados.

Formulario C-1	Metodología de Trabajo.

Formulario C-2		Condiciones Adicionales.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  | 1 | 8 | - | 0 | 9 | 5 |  |  | 1 |  | - | 1 | 1 | - | 8 |  | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | - |  | 1 |  | - | 1 |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra y el plazo de validez de su propuesta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL |  |  |  |  |  |  |  | PLAZO DE VALIDEZ (en días calendario) |  |  |  |  |
|  | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) Según Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

      - De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales propuestos.

- Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal clave en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

      - De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i), j), l), m) y o).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.

- Documento de constitución de la empresa.

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa (Formularios A-3, A-4 Y C-2).

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave (Formularios A-5, A-6 y C-2).

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho millones 00/100 Bolivianos).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

Original o Copia Legalizada de la Documentación Declarada en los Formularios:

- A-7 Equipo Mínimo Comprometido en la Obra: Certificado de Garantía de Operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera o Asociación Civil Sin Fines De Lucro) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - MARGEN DE PREFERENCIA |
|  | Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS (El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún margen de preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por empresa nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por Generación de Empleo. (En el caso de adjudicación por tramos o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o paquetes se solicita el margen de preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cédula de Identidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS (El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún margen de preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por empresa nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por Generación de Empleo. (En el caso de adjudicación por tramos o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o paquetes se solicita el margen de preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DELA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Monto final del contrato en Bs. | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) | % participación en Asociación (*) | Nombre del Socio(s) (**) | Profesional Responsable (***) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas) emitidas por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Monto final del contrato en Bs. (*) | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas) emitidas por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |
| Nombre Completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión/ Fecha de obtención del Título en Provisión Nacional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA |  |  |  |  | MONTO DE LA OBRA (Bs.) |  |  |  |  |  | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESDE |  |  |  | HASTA |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD |  | OBJETO DE LA OBRA (Criterio de Obra Similar) |  |  |  |  | MONTO DE LA OBRA (Bs.) |  |  |  | CARGO |  |  |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESDE |  |  |  | HASTA |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas) emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-6

HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión/ Fecha de obtención del Título en Provisión Nacional: | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN |  |  |  |  | GRADO ACADÉMICO |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |
| Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato o documentos similares que acrediten la experiencia presentada (originales o fotocopias legalizadas) emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto) |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-7

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| (La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.) En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-9

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-10

FORMULARIO DE EMPLEOS ADICIONALES GENERADOS

El proponente que solicite el margen de preferencia por generación de empleo deberá presentar el presente formulario, estableciendo los empleos adicionales generados (adicionales a los establecidos por la entidad convocante en el cuadro (Trabajadores Necesarios para la Ejecución de Obra) del numeral 38 DEL PRESENTE DBC), los salarios y/o sueldos a pagar, el tiempo de trabajo; asimismo, deberá establecer en el Cronograma de Ejecución de Obra, en qué actividades se incluirá al personal adicional propuesto.

| CUADRO DE GENERACIÓN DE EMPLEOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | Si | ti | Si*ti | Actividad en la que se incluye al personal adicional |
| 1 |  |  | S1*t1 |  |
| 2 |  |  | S2*t2 |  |
| 3 |  |  | S3*t3 |  |
| . |  |  |  |  |
| k |  |  | Sk*tk |  |
| Monto total por generación adicional de empleo MTGE |  |  | MTGE=i=1i=kSi*ti |  |

Donde:

Si=El salario del i-ésimo empleado (expresado en unidades monetarias)

ti=el tiempo que trabajara el i-ésimo empleado (en meses)

Si ti no esta en meses se debe hacer la transformación correspondiente

i=1,2,…, k número de empleos generados

MTGE=i=1i=kSi*ti=S1*t1+S2*t2+S3*t3+…+Sk*tk

Si el monto de la propuesta económica es mpe el margen de preferencia mp solicitado por generación de empleo será:

| mp= | i=1i=kSi*ti | *100= |
| --- | --- | --- |
|  | mpe |  |

Si el resultado superará el 5%, entonces:mp=5%

En el siguiente cuadro el proponente deberá establecer el margen de preferencia, redondeando el mismo con dos decimales. (Así por ejemplo si el mp=2,7584% deberá redondear a 2,76)

| Margen de preferencia solicitado por creación de empleos | (En este recuadro el proponente deberá establecer numéricamente el margen solicitado) |
| --- | --- |

El contratista que incumpla con la generación de empleo establecido en el presente formulario, será pasible a las multas de acuerdo con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato.

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > | M01 - PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1,00 |  |  |  |
| 2 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.326,74 |  |  |  |
| 3 | EXCAVACION COMUN 0-3 MTS (RETRO) | M3 | 1.202,85 |  |  |  |
| 4 | EXCAVACION COMUN 0-2 MTS (MANUAL) | M3 | 135,80 |  |  |  |
| 5 | RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA (SIN PROV) | M3 | 119,00 |  |  |  |
| 6 | DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1,00 |  |  |  |
| 7 | TALADO Y RETIRO DE ARBOL | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 8 | CARGUIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION | M3 | 1.440,65 |  |  |  |
| > | M02 - ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| 1 | HORMIGON POBRE DE NIVELACION | M3 | 19,70 |  |  |  |
| 2 | HORMIGON (H-25) PARA LOSA RADIER | M3 | 115,62 |  |  |  |
| 3 | HORMIGON (H-25) PARA VIGAS DE FUNDACION | M3 | 42,54 |  |  |  |
| 4 | HORMIGON (H-25) PARA COLUMNAS | M3 | 45,03 |  |  |  |
| 5 | HORMIGON (H-25) PARA VIGAS | M3 | 123,27 |  |  |  |
| 6 | HORMIGON (H-25) PARA MUROS | M3 | 130,64 |  |  |  |
| 7 | HORMIGON (H-25) PARA ESCALERA | M3 | 10,80 |  |  |  |
| 8 | HORMIGON (H-25) PARA LOSA LLENA | M3 | 28,76 |  |  |  |
| 9 | LOSA VIGUETAS PRETENSADAS H=25cm EJE50 | M2 | 1.141,77 |  |  |  |
| 10 | ACERO ESTRUCTURAL | KG | 61.270,96 |  |  |  |
| 11 | DRENAJE TRASDOS MURO | M | 29,46 |  |  |  |
| > | M03 - ARQUITECTURA EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| 1 | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE H° | M2 | 454,02 |  |  |  |
| 2 | AREA VERDE CON TEPE | M2 | 112,31 |  |  |  |
| 3 | CUBIERTA DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA METALICA e=6mm | M2 | 10,18 |  |  |  |
| 4 | REVOQUE CEMENTO CAL Y ARENA | M2 | 958,91 |  |  |  |
| 5 | PINTURA LATEX EXTERIOR | M2 | 958,91 |  |  |  |
| 6 | CHAPA P/PUERTA METALICA | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 7 | CHAPA EXTERIOR | PZA. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | CERRADURA ELECTRICA | PZA | 2,00 |  |  |  |
| 9 | PUERTA DE REJA METALICA 20 X 50 MM | M2 | 25,24 |  |  |  |
| 10 | REJAS METALICAS | M2 | 11,74 |  |  |  |
| 11 | REVESTIMIENTO DE PLACA DE ALUMINIO | M2 | 345,68 |  |  |  |
| 12 | VENTANA DE ALUMINIO | M2 | 300,00 |  |  |  |
| 13 | PARASOL DE ALUMINIO PREFABRICADO (tipo dexone dxaw-375) | M | 367,20 |  |  |  |
| 14 | PISO DE CEMENTO | M2 | 296,38 |  |  |  |
| 15 | ZOCALO DE CEMENTO EXTERIOR | M2 | 41,36 |  |  |  |
| 16 | LIMPIEZA GENERAL | GLB | 1,00 |  |  |  |
| 17 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE | M2 | 34,28 |  |  |  |
| > | M04 - ARQUITECTURA INTERIOR |  |  |  |  |  |
| 1 | CONTRAPISO DE NIVELACION | M2 | 1.344,89 |  |  |  |
| 2 | PISO DE PORCELANATO PULIDO | M2 | 1.093,43 |  |  |  |
| 3 | PISO DE PORCELANATO PARA ESCALERAS | M | 77,35 |  |  |  |
| 4 | MURO DE LADRILLO 6 H. E=9,5 CM. | M2 | 1.549,30 |  |  |  |
| 5 | REVOQUE ARENA CEMENTO | M2 | 357,09 |  |  |  |
| 6 | REVOQUE DE ESTUCO EN MUROS | M2 | 1.757,38 |  |  |  |
| 7 | REVESTIMIENTO PORCELANATO E=6mm | M2 | 357,09 |  |  |  |
| 8 | PINTURA INTERIOR | M2 | 1.757,38 |  |  |  |
| 9 | CIELO FALSO TIPO ARMSTRONG | M2 | 813,26 |  |  |  |
| 10 | PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10MM | M2 | 39,78 |  |  |  |
| 11 | VIDRIO TEMPLADO ESP. 10 MM | M2 | 117,31 |  |  |  |
| 12 | ZOCALO DE PORCELANATO H=10 CMS | M | 529,28 |  |  |  |
| 13 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA | M2 | 92,52 |  |  |  |
| 14 | BARANDADO METALICO | M | 29,94 |  |  |  |
| 15 | CARPINTERIA ALUMINIO MELAMINA P/BAÑOS | M2 | 11,89 |  |  |  |
| 16 | CHAPA INTERIOR | PZA | 53,00 |  |  |  |
| 17 | ESCALERA MARINERA | M | 10,65 |  |  |  |
| 18 | DINTEL DE LADRILLO ARMADO | M | 58,50 |  |  |  |
| 19 | CIELO FALSO CON PLACA DE YESO | M2 | 86,32 |  |  |  |
| 20 | CIELO FALSO CON PLACA CEMENTICIA (AREAS HUMEDAS) | M2 | 167,76 |  |  |  |
| 21 | MESON DE HoAo | M2 | 21,58 |  |  |  |
| 22 | REVESTIMIENTO DE GRANITO PARA MESON | M2 | 19,68 |  |  |  |
| 23 | REVESTIMIENTO INOX PARA MESONES DE COCINA | M2 | 3,98 |  |  |  |
| 24 | DINTEL DRYWALL | M2 | 109,11 |  |  |  |
| 25 | REVOQUE DE ESTUCO DE CIELO RASO SOBRE ESCALERAS | M2 | 61,98 |  |  |  |
|  | M05 - AGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 1 | TUBERIA TFF PPR-PN10 AGUA FRIA DE 1/2" (20MM) | M | 154,87 |  |  |  |
| 2 | TUBERIA TFF PPR-PN10 AGUA FRIA DE 3/4" (25MM) | M | 32,61 |  |  |  |
| 3 | TUBERIA TFF PPR-PN10 AGUA FRIA DE 1" (32MM) | M | 6,84 |  |  |  |
| 4 | TUBERIA TFF PPR-PN10 AGUA FRIA DE 1 1/2" (50MM) | M | 44,75 |  |  |  |
| 5 | CODO 90 TFF 1/2" (20) | PZA | 80,00 |  |  |  |
| 6 | CODO 90 TFF 3/4" (25) | PZA | 11,00 |  |  |  |
| 7 | CODO 90 TFF 1" (32) | PZA | 4,00 |  |  |  |
| 8 | CODO 90 TFF 1 1/2" (50) | PZA | 12,00 |  |  |  |
| 9 | TEE TFF 1/2" (20X20X20) | PZA | 9,00 |  |  |  |
| 10 | TEE TFF 3/4" (25X25X25) | PZA | 33,00 |  |  |  |
| 11 | TEE TFF 1" (32X32X32) | PZA | 7,00 |  |  |  |
| 12 | TEE TFF 1 1/2" (50X50X50) | PZA | 4,00 |  |  |  |
| 13 | REDUCCION TFF 3/4-1/2" (25X20) | PZA | 40,00 |  |  |  |
| 14 | REDUCCION TFF 1-1/2" (32X20) | PZA | 5,00 |  |  |  |
| 15 | REDUCCION TFF 1-3/4" (32X25) | PZA | 4,00 |  |  |  |
| 16 | REDUCCION TFF 1 1/2-1" (50X32) | PZA | 2,00 |  |  |  |
| 17 | VALVULA TFF DE 1/2" (20) | PZA | 31,00 |  |  |  |
| 18 | REDUCCION TFF 1 1/2"-3/4" (50x25) | PZA | 3,00 |  |  |  |
| 19 | VALVULA TFF 1 1/2" (50) | PZA | 3,00 |  |  |  |
| 20 | VALVULA ANTIRETORNO | PZA | 1,00 |  |  |  |
|  | M06 - GRIF. ART. SANITARIOS |  |  |  |  |  |
| 1 | INODORO DOBLE DESCARGA | PZA | 18,00 |  |  |  |
| 2 | INODORO DOBLE DESCARGA P/MINUSVALIDOS | PZA | 2,00 |  |  |  |
| 3 | LAVAMANOS DE PEDESTAL | PZA | 18,00 |  |  |  |
| 4 | LAVAMANOS DE PEDESTAL P/MINUSVALIDOS | PZA | 2,00 |  |  |  |
| 5 | URINARIO SIFON INCORPORADO | PZA | 4,00 |  |  |  |
| 6 | LAVAPLATOS | PZA | 5,00 |  |  |  |
| 7 | GRIFO MEDIA VUELTA PN 40 1/2" (PATIOS) | PZA | 6,00 |  |  |  |
| 8 | DUCHA ELECTRICA | PZA | 5,00 |  |  |  |
| 9 | VALVULA FLUXOMETRO URINARIO 1/2" | PZA | 4,00 |  |  |  |
| 10 | GRIFO LAVAPLATOS 1/2" | PZA | 5,00 |  |  |  |
| 11 | GRIFO P/LAVATORIO REGULADOR CAUDAL 1/2" | PZA | 20,00 |  |  |  |
| 12 | TANQUE PLASTICO CAP.10M3 | PZA | 2,00 |  |  |  |
|  | M07 - ALC. SANIT. PLUV. |  |  |  |  |  |
| 1 | TUBERIA DESAGUE PVC SR 40MM | M | 66,75 |  |  |  |
| 2 | TUBERIA DESAGUE PVC SR 50MM | M | 29,42 |  |  |  |
| 3 | TUBERIA DESAGUE PVC SR 100MM | M | 71,79 |  |  |  |
| 4 | CODO PVC 90 SR 40MM | PZA | 93,00 |  |  |  |
| 5 | CODO PVC 90 SR 50MM | PZA | 8,00 |  |  |  |
| 6 | CODO PVC 90 SR 100MM | PZA | 12,00 |  |  |  |
| 7 | RAMAL SIMPLE PVC SR 100*100MM | PZA | 17,00 |  |  |  |
| 8 | TEE PVC 90 SR 100MM | PZA | 20,00 |  |  |  |
| 9 | TEE PVC 90 SR 50MM | PZA | 3,00 |  |  |  |
| 10 | CUERPO CAJA SIFONADA C/TAPA 150X185X75MM | PZA | 27,00 |  |  |  |
| 11 | REJILLA DE PISO CUADRADA ALUMINIO | PZA | 28,00 |  |  |  |
| 12 | TERMINAL DE VENTILACION 100MM | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 13 | CAMARA DE INSPECCION S/PLANO | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 14 | RAMAL SIMPLE PVC SR 100*100*50MM | PZA | 26,00 |  |  |  |
|  | M08 - INST. GAS |  |  |  |  |  |
| 1 | ACOMETIDA DE GAS NATURAL (OBRAS CIVILES) | M | 10,00 |  |  |  |
| 2 | ACOMETIDA GAS NATURAL (TUBERIAS Aº NEGRO) | M | 21,00 |  |  |  |
| 3 | CAMARA DE ACOMETIDA 1.60*1.60*2.0M | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 4 | TOMA DE ACOMETIDA GN HOT TAPS | GLB | 1,00 |  |  |  |
| 5 | REG GN CALD VAPOR Q=50m³/HR, PE=140MBAR, PS=19MBAR | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 6 | REG GN SECADORAS Q=10m³/HR,PE=140MBAR,PS=19MBAR | PZA | 2,00 |  |  |  |
| 7 | TUBERIA DE AG 1" | M | 23,00 |  |  |  |
| 8 | TUBERIA DE AG 3/4" | M | 8,00 |  |  |  |
| 9 | TUBERIA DE AG 1/2" | M | 7,00 |  |  |  |
| 10 | LLP 1" BOMGAS (CALDERO VAP.) | PZA | 2,00 |  |  |  |
| 11 | LLP 3/4" BOMGAS (COCINA.) | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 12 | LLP 1/2" BOMGAS (TERMOTANQUES) | PZA | 2,00 |  |  |  |
| 13 | REJILLA DE VENTILACION 0.20*0.20M | PZA | 4,00 |  |  |  |
| 14 | PRUEBA DE HERMETICIDAD | GLB | 1,00 |  |  |  |
|  | M09 - INST. ELECTRICA |  |  |  |  |  |
| 1 | CABLE MONOPOLAR CU 350 MCM (185 MM)0.6/1KV | M | 48,00 |  |  |  |
| 2 | CABLE MONOPOLAR CU 250 MCM (150 MM) 0.6/1 KV | M | 120,00 |  |  |  |
| 3 | CABLE MONOPOLAR CU 4/0 AWG 0.6/1KV | M | 60,00 |  |  |  |
| 4 | CABLE MONOPOLAR CU 2/0 AWG 0.6/1KV | M | 15,00 |  |  |  |
| 5 | CABLE MONOPOLAR CU 6 AWG 0.6/1KV | M | 796,00 |  |  |  |
| 6 | CABLE MONOPOLAR CU 8 AWG 0.6/1KV | M | 645,00 |  |  |  |
| 7 | CABLE MONOPALAR CU 10 AWG 0.6/1KV | M | 239,00 |  |  |  |
| 8 | CABLE MONOPOLAR CU 12 AWG 0.6/1KV | M | 30,00 |  |  |  |
| 9 | CABLEADO CU. TOMA DE FUERZA 2X10+1X12 AWG | PTO | 5,00 |  |  |  |
| 10 | CABLEADO CU. CIRCUITO TOMA CORRIENTES 3X12 AWG | PTO | 113,00 |  |  |  |
| 11 | CABLEADO CU. CIRC. T CORRIENTES ESTACIONES DE TRAB | PTO | 396,00 |  |  |  |
| 12 | CABLEADO CU. CIRCUITO ILUMINACIÓN 2X14 AWG | PTO | 281,00 |  |  |  |
| 13 | CAMARA INSPECCIÓN L. GAMBOTE 1X1X1 M | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 14 | TUBO PVC DIAMETRO 3" CLASE 9 | M | 27,00 |  |  |  |
| 15 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 2" | M | 88,00 |  |  |  |
| 16 | TUBO PVC DIAM 1 1/2" | M | 50,00 |  |  |  |
| 17 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 1" | M | 62,00 |  |  |  |
| 18 | LUMINARIA APLIQUE T/TORTUGA | PZA | 13,00 |  |  |  |
| 19 | LUMINARIA FLUORESENTE 2X36 M C DIF ALUMINIO | PZA | 22,00 |  |  |  |
| 20 | LUMINARIA TIPO SPOT 2X26W | PZA | 27,00 |  |  |  |
| 21 | LUMINARIA PANEL LED 48W | PZA | 133,00 |  |  |  |
| 22 | LUMINARIA LED 15 W PANEL CIRCULAR | PZA | 34,00 |  |  |  |
| 23 | LUMINARIA LED EMERGENCIA | PZA | 35,00 |  |  |  |
| 24 | PLACA INTERRUPTOR SIMPLE 10 A. | PZA | 55,00 |  |  |  |
| 25 | PLACA INTERRUPTOR DOBLE 10 A. | PZA | 24,00 |  |  |  |
| 26 | PLACA TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO NEMA | PZA | 218,00 |  |  |  |
| 27 | PLACA TOMACORRIENTE NEMA (ENERGIA REGULADA) | PZA | 235,00 |  |  |  |
| 28 | TOMA DE FZA. MONOFASICO 32A. | PZA | 5,00 |  |  |  |
| 29 | TABLERO GENERAL DE FUERZA TGF | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 30 | TABLERO GENERAL DE FUERZA EMERGENCIA TGFE | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 31 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDP2 | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 32 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDP1 | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 33 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDPB | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 34 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDS2 | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 35 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDS1 | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 36 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDER (REGULADO) | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 37 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDRP2 | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 38 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDRP1 | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 39 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDRS1 | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 40 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDRS2 | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 41 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDAA | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 42 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDASC | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 43 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TDMAC | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 44 | MALLA TIERRA PROTECCIÓN C/6 JABALINAS | GLB | 1,00 |  |  |  |
| 45 | MALLA TIERRA SERVICIO C/5 JABALINAS | GLB | 1,00 |  |  |  |
| 46 | MEDIDOR MULTIFUNCION ENERGIA ELECTRICA | GLB | 1,00 |  |  |  |
| 47 | ACOMETIDA MEDIA TENSIÒN 6.9/12 KV | GLB | 1,00 |  |  |  |
| 48 | TRANSFORMADOR TRIF 250KVA 6.9/12/0.38/0.22 KV | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 49 | SENSOR DE MOVIMIENTO | PZA | 6,00 |  |  |  |
| 50 | CABLE CANAL MET ESCALERA 20E LIV X 2M | PZA | 83,00 |  |  |  |
| 51 | MODULO UPS 30 KVA TRIFASICO 380/220 V | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 52 | COLUMNA TUBO ALUMINIO DIAMETRO 2" EST. DE TRABAJO | PZA | 33,00 |  |  |  |
| 53 | PARARRAYOS PDC 3.3 INC. DUCTO Y CABLEADO | GLB | 1,00 |  |  |  |
|  | M10 - RED DE DATOS Y TELEF |  |  |  |  |  |
| 1 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 2" | M | 101,00 |  |  |  |
| 2 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 1" | M | 193,00 |  |  |  |
| 3 | CAJA MET RIGIDA C/TAPA 20X20X15 CM. C/TAPA | PZA | 33,00 |  |  |  |
| 4 | CAJA METALICA RECTANGULAR | PZA | 40,00 |  |  |  |
| 5 | CAJA METALICA DE PASO OCTOGONAL | PZA | 38,00 |  |  |  |
| 6 | CABLE UTP CAT 6A | M | 6.598,00 |  |  |  |
| 7 | PLACA TOMA DE RED DOBLE C/RJ 45 CAT 6A | PZA | 112,00 |  |  |  |
| 8 | PLACA TOMA DE RED SIMPLE C/RJ 45 CAT 6A | PZA | 32,00 |  |  |  |
| 9 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A | PZA | 6,00 |  |  |  |
| 10 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A | PZA | 5,00 |  |  |  |
| 11 | CERTIFICACIÓN PUNTO DE RED CAT 6A | PTO | 256,00 |  |  |  |
| 12 | GABINETE METALICO 12RU | PZA | 6,00 |  |  |  |
| 13 | CABLE CANAL MET ESCALERA 20E LIV X 2M | PZA | 106,00 |  |  |  |
|  | M11 - ALARMA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| 1 | PANEL ALARMA DIRECCIONABLE | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 2 | SENSOR DE HUMO | PZA | 34,00 |  |  |  |
| 3 | ACCIONADORES MANUALES (PULL STATIÓN) | PZA | 6,00 |  |  |  |
| 4 | SIRENA STROBOSCOPIO | PZA | 6,00 |  |  |  |
| 5 | CABLE 2 PARES FLPR 18AWG | M | 540,00 |  |  |  |
| 6 | TUBO CONDUIT MET D 3/4" | M | 137,00 |  |  |  |
| 7 | CAJA METALICA DE PASO OCTOGONAL | PZA | 46,00 |  |  |  |
| 8 | CAJA METALICA RIG. 20X20X15CM C/TAPA | PZA | 1,00 |  |  |  |
|  | M12 - PERIFONEO |  |  |  |  |  |
| 1 | PARLANTE DE PERIFONEO 3-6 W | PZA | 33,00 |  |  |  |
| 2 | AMPLIFICADOR PERIFONEO 240 W | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 3 | MICROFONO CUELLO DE GANSO PRE TONO | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 4 | CAJA METALICA DE PASO OCTOGONAL | PZA | 33,00 |  |  |  |
| 5 | TUBO CONDUIT PVC DIAM 5/8" | M | 82,00 |  |  |  |
| 6 | CABLE BIPOLAR CU 18 AWG | M | 270,00 |  |  |  |
|  | M13 - TERMOMECANICA |  |  |  |  |  |
| 1 | AISLANTE TERMICO d = 25MM | M | 853,16 |  |  |  |
| 2 | AISLANTE TERMICO d = 32MM | M | 104,72 |  |  |  |
| 3 | AISLANTE TERMICO d = 40MM | M | 80,15 |  |  |  |
| 4 | AISLANTE TERMICO d = 50MM | M | 122,38 |  |  |  |
| 5 | PURGADOR DE AIRE 1/2" | PZA | 4,00 |  |  |  |
| 6 | VALVULA DE 1/2" | PZA | 230,00 |  |  |  |
| 7 | VALVULA DE 1" | PZA | 4,00 |  |  |  |
| 8 | VALVULA DE 1 1/4" | PZA | 3,00 |  |  |  |
| 9 | VALVULA DE RETENCION 1 1/4" | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 10 | TUBO PP-RCT PN 12.5 DE 25MM | M | 853,16 |  |  |  |
| 11 | TUBO PP-RCT PN 12.5 DE 32MM | M | 104,72 |  |  |  |
| 12 | TUBO PP-RCT PN 12.5 DE 40MM | M | 80,15 |  |  |  |
| 13 | TUBO PP-RCT PN 12.5 DE 50MM | M | 122,38 |  |  |  |
| 14 | MANGUITO ANTIVIBRACION 2 1/2" | PZA | 2,00 |  |  |  |
| 15 | FILTRO 1 1/4" | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 16 | CALDERA A GAS 45 KW | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 17 | DESAGUE DE 1M ACERO NEGRO 1/2" Y ACC. | GBL | 1,00 |  |  |  |
| 18 | EQUIP. DE REFRIGERACION 119.4 KW Y ACCESORIOS | PZA | 1,00 |  |  |  |
| 19 | SONDA DE TEMPERATURA DE IMPULSION | PZA | 58,00 |  |  |  |
| 20 | TERMOSTATO DIGITAL | PZA | 58,00 |  |  |  |
| 21 | FAINCOIL DE CASSETE, COADIS LINE | PZA | 58,00 |  |  |  |
| 22 | VALVULA 3 VIAS CON BYPASS | PZA | 58,00 |  |  |  |
|  | M14 - ASCENSOR |  |  |  |  |  |
| 1 | PROV. INST Y PUESTA EN MARCHA ASCENSOR 630 KG | PZA | 1,00 |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2. |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| - EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| - MANO DE OBRA |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| - MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| (*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4. El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. (Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) |  |  |  |

FORMULARIO B-4

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS

(No Corresponde)

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

| N° | Descripción | Mes / Semana | Parcial | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |  |

FORMULARIO C-1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica en el presente Formulario en base a los Documentos Técnicos requeridos por la Entidad en el numeral 5. de las Especificaciones Técnicas detallando: La empresa proponente deberá presentar su Propuesta Técnica en el Formulario C-1 misma que deberá contener mínimamente lo siguiente: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Plan de trabajo que considere la organización para el desarrollo de la obra y que incluya la adquisición de material. - Cronograma de obra que incluya: - Ejecución de la obra. - Incorporación de equipo y maquinaria. - Incorporación de personal. - Incorporación de material. - Programación financiera y curva de desembolsos. - Maquinaria mínima comprometida para la obra: - 1 Camioneta de 2 Ton. - 1 Volqueta de 6m3 - 1 Excavadora. - 1 Camión de 100 qq. - 1 Vibro compactadora. - El CONTRATISTA deberá establecer el porcentaje máximo de subcontrataciones que realizará, del monto total del contrato, de acuerdo a lo previsto en la cláusula décima octava el modelo de contrato.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

| Para ser llenado por la Entidad convocante |  |  |  | Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condiciones Adicionales Solicitadas (*) |  |  | Puntaje asignado (definir puntaje) | Condiciones Adicionales Propuestas (***) |
| 1.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA |  |  |  |  |
| Experiencia en la ejecución de una obra similar cuyo costo sea igual o mayor a treinta (30) millones de bolivianos. |  |  | 10 |  |
| Construcción de Edificios que tengan fundaciones profundas de losa de tipo Radier y muros de contención en obras similares. |  |  | 4 |  |
| - Experiencia en la ejecución de dos (2) obras similares, cuyo costo de cada una sea superior a diez (10) millones de bolivianos, concluidas durante los últimos diez (10) años. |  |  | 4 |  |
| - Experiencia en la ejecución de tres (3) o más obras similares, cuyo costo de cada una sea superior a diez (10) millones de bolivianos, concluidas durante los últimos diez (10) años. |  |  | 8 |  |
| La experiencia deberá ser acreditada con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva u otro documento similar que acredite la conclusión de las obras declaradas, documentos a ser presentados por el proponente adjudicado para la firma de contrato. |  |  |  |  |
| 2.- EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| Residente en ingenierías con experiencia como: gerente de obra, residente de obra o director de obra o cargos de responsabilidad similar en la construcción de cuatro (4) o más obras similares, cuyo costo de cada una sea superior a cinco (5) millones de bolivianos. |  |  | 6 |  |
| Residente en Arquitectura con experiencia como: residente de obra o director de obra o cargos de responsabilidad similar en la construcción de cuatro (4) o más obras similares, cuyo costo de cada una sea superior a cinco (5) millones de bolivianos. |  |  | 6 |  |
| Especialista en redes y datos con experiencia en la instalación y/o montaje de centro de datos y/o centro de cómputos y/o similares, de cuatro (4) o más años. |  |  | 5 |  |
| Especialista en climatización y redes de gas con experiencia en instalación de sistemas de climatización en cuatro (4) o más años. |  |  | 3 |  |
| Auxiliar en seguimiento y control de obra, en entorno BIM con experiencia en el seguimiento de dos (2) o más obras similares. |  |  | 3 |  |
| Especialista en estructuras, con experiencia como especialista en estructuras o cargos similares en el diseño y/o construcción y/o supervisión de cuatro (4) años en obras similares. |  |  | 3 |  |
| Especialista sanitario, con experiencia como especialista en instalaciones sanitarias o cargos similares en el diseño y/o instalación y/o supervisión de cuatro (4) años en obras similares. |  |  | 1 |  |
| Especialista eléctrico, con experiencia como especialista en instalaciones eléctricas o cargos similares en el diseño y/o instalación y/o supervisión de cuatro (4) años en obras similares. |  |  | 1 |  |
| La experiencia deberá ser acreditada con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva u otro documento similar que acredite la conclusión de las obras declaradas, documentos a ser presentados por el proponente adjudicado para la firma de contrato, la experiencia del personal cuenta desde la fecha del título en provisión nacional. |  |  |  |  |
| TOTAL PUNTAJE | 50 PUNTOS (**) |  |  |  |

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo experiencia de la empresa, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 50 puntos.

(***) El proponente debe identificar únicamente las condiciones adicionales incorporadas en su propuesta técnica; asimismo, podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido la obra.

ANEXO 5

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a	EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)

FORMULARIO V-1b	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

FORMULARIO V-2	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-3	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-4	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO V-5	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la Propuesta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  | Página N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 (Metodología de Trabajo) Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3. Precios unitarios elementales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4. Costo de los Equipos, cuando corresponda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la Propuesta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  | Página N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2b Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3. Precios unitarios elementales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4. Costo de los equipos, cuando corresponda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CUCE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objeto de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y lugar del Acto de Apertura |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  |  | NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA (Numeral y Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El presente Formulario será suscrito por los presentes que así lo deseen en el Acto de Apertura de Propuestas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CUCE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objeto de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha y lugar del Acto de Apertura |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  | PRECIO AJUSTADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pp |  |  |  |  |  |  | MAPRA (*) |  |  |  |  |  |  |  |  | fa |  |  |  |  |  |  |  |  | PA=MAPRA*fa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  |  |  | (b)x(c) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA)

FORMULARIO V-4

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Otros señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del (los) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad) | Puntaje Asignado |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  |
| Criterio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES | 50 |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  |
| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA |  | PUNTAJE ASIGNADO |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |
| Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA(PT) |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-5

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 20 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 80 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | …… | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el sub numeral 26.1.4.) |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-4. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 6

MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO N° 62/2018

SANO – DLABS N° ___/2018

CUCE:_________

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE NOTARIA DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de, “Obra de Construcción del Sitio Alterno de Procesamiento (SAP) del BCB ”, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

#### CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado por su Gerente General a.i., el Lic. Carlos Colodro López, con Cédula de Identidad Nº 1057465 emitida en Chuquisaca, de acuerdo a su designación efectuada mediante Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2014-228 de 22 de octubre de 2014 y a lo determinado en el  artículo 14 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 147/2015 de 18 de agosto de 2015 y la Resolución PRES - GAL N° 12/2015 de 27 de agosto de 2015, en adelante denominado la ENTIDAD.

  - _____, sociedad legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ___, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T. N° _____, con domicilio en ____, de la zona ____ de la ciudad de ____ - Bolivia, representada ____, con Cédula de Identidad N° ____, expedida en la ciudad de ___, en virtud al ___, de ___de ___ de ___, otorgado ante la ___, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ____, que en adelante se denominará el CONTRATISTA

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. ______________, convocó a proponentes interesados a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° _____de __  de ___ de  2018, proceso realizado bajo el Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado, por su parte la Gerencia de Asuntos Legales emitió el Informe _______ de _ de _______ de 2018; con con base en ambos Informes el RPC pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº ___________ de _ de _______ de 2018, resolviendo adjudicar la ejecución de la obra al CONTRATISTA, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la construcción de la obra del Sitio Alterno de Procesamiento (SAP) de la ENTIDAD que se constituye en el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del mismo, que en adelante se denominará la OBRA, para funcione en situaciones de contingencia para la ENTIDAD.

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada.

  - Alcance: El CONTRATISTA deberá ejecutar la obra de “Construcción del Sito Alterno de Procesamiento (SAP) del BCB”, proyectada en el terreno de propiedad de la ENTIDAD ubicado en la zona de Cota Cota de la ciudad de La Paz, con una superficie aproximada de 400 m2.

El Estudio EI-TESA del proyecto establece una superficie construida de 1719.42 m2 y consta de una planta sótano, una planta semisótano, destinadas al uso como oficinas, planta baja destinada al control y seguridad del edificio, así como dependencias para el personal; dos plantas en torre para uso de oficinas y una planta terraza. Cada piso cuenta con salas de reuniones, baños para varones y damas, un ascensor que conecta todos los pisos, sistemas de climatización en todo el edificio, sistema de datos en todo el edificio; un área para emplazar un centro de datos móvil (contenedor) con sus equipos complementarios; un trasformador con acceso directo para la empresa DELAPAZ.

De acuerdo a dicho Estudio el edificio contará con una estructura de hormigón armado que consta de una fundación tipo losa radier de 0.35 m de espesor, cuenta con muros de sótano de hormigón armado en todo el perímetro del edificio y losas alivianadas en todos los pisos.

La construcción de la infraestructura diseñada en ésta OBRA tiene una duración efectiva de ejecución de Cuatrocientos Veinticinco (425) días calendario.

El CONTRATISTA estará sujeto a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas, el Estudio EI-TESA del proyecto, el Reglamento Específico de Inversión Pública de la ENTIDAD, las Normas Básicas de Inversión Pública vigentes y las guías de supervisión y fiscalización de obras del Ministerio de Obras públicas y vivienda y su propuesta técnica, con el fin de garantizar la correcta ejecución de la OBRA.

  - Lugar de ejecución: La OBRA será ejecutada en el inmueble perteneciente a la ENTIDAD, ubicado en la Avenida la Merced N°3 pasaje S/N, zona de Cota Cota, en la ciudad de La Paz.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la OBRA, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de cuatrocientos veinticinco (425) días calendario días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD, misma que constará en el Libro de Órdenes

El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de ______(_)  días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la OBRA.

El plazo de ejecución de la OBRA, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

- Cuando la ENTIDAD así lo determine;

- Por demora en el pago de Planillas de Avance de Obra o;

- Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

En los casos señalados precedentemente se aplicara el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente contrato.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de Bs ____ (____/100 Bolivianos).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

El costo del transporte de los materiales y todos los gastos que emergentes de la ejecución de la OBRA o contingencias tanto en material como en personal, serán cubiertos por el CONTRATISTA.

SEXTA.- (ANTICIPO) Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________  planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la OBRA dentro de los cinco (5) días hábiles o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la OBRA estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las Planillas de Avance de Obra aprobadas por el SUPERVISOR y FISCAL que establezcan el uso del anticipo, sin necesidad de que las planillas hayan sido pagadas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍA). El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la __________  Nº ___________ emitida por __________ el _______ de ___________de 2018, con vigencia hasta el ______ de _______ 201_, a la orden de la ENTIDAD, por Bs _______(____00/100 Bolivianos). equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse además un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la(s) garantía(s) citada(s) anteriormente será(n) ejecutada(s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha(s) garantía(s) será(n) devuelta(s).

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada(s) la(s) Garantía(s) prevista(s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la(s) garantía(s) en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

- Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); y

- Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la OBRA misma, será enviada:

  - Al CONTRATISTA: ____ de la ciudad de___.

  - A la ENTIDAD: en la calle Ayacucho esquina Mercado S/N de la zona Central de la ciudad de La Paz -  Bolivia.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO) El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato establecida en la Cláusula Vigésima Primera.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

  - Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o sus enmiendas si estas existiesen.

  - Especificaciones Técnicas, mismas que incluyen:

  - Especificaciones técnicas.

  - Planos por especialidades.

  - Planos de detalle.

  - Volúmenes de obra.

  - Propuesta adjudicada.

  - Resolución de Adjudicación.

  - Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

  - Proyecto a Diseño Final.

  - Otros documentos necesarios para la ejecución de la OBRA, como ________ (señalar los que correspondan).

  - Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la OBRA, Cronograma y Método de Ejecución.

  - Fotocopias legalizadas de:

    - Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente, cuando corresponda (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- Ocho MILLONES 00/100 Bolivianos).

    - Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA, cuando corresponda.

  - Originales de:

    - Certificado del RUPE.

    - Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.

    - Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

    - Garantía de Cumplimiento de Contrato.

    - Garantía de Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando corresponda.

    - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA) El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la OBRA, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO) El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado.

- Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES)

  - Derechos del CONTRATISTA: El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la OBRA ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

  - Eventos compensables de plazo: Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:

      - La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la OBRA, una vez emitida la Orden de Proceder.

      - El SUPERVISOR de OBRA no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de la Obra.

      - El SUPERVISOR de OBRA ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

      - El SUPERVISOR de OBRA niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.

      - Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.

      - El SUPERVISOR imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

      - Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

      - El segundo o los siguientes desembolsos de un anticipo sean desembolsados con retraso.

      - El pago del Certificado o Planilla Mensual de Avance de Obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago.

      - Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR determina que son aplicables.

Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación de Plazo de Ejecución de Obra correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de suscripción del contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES). El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS).  No procederá ningún reajuste de precios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Contrato (Original).

- Instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).

- Garantía (s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del presente Contrato, bajo la absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas.

(Utilizar la presente párrafo en caso de que el proponente adjudicado sea nacional)

El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización del SUPERVISOR.

(Utilizar la redacción de los siguientes tres párrafos en caso de que el proponente adjudicado sea extranjero)

El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, deberá realizar la subcontratación de empresas nacionales del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 40% del monto total del contrato) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el mercado nacional y previa autorización del SUPERVISOR.

En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, el SUPERVISOR, aplicará una multa equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratación no efectuada. La multa señalada precedentemente no deberá ser considerada como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato, previstas en la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

El CONTRATISTA, en caso de incumplimiento de la subcontratación, podrá justificar dicho incumplimiento presentando los respaldos necesarios al SUPERVISOR quien podrá aceptar o rechazar dichas justificaciones.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de Trabajos en Obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la OBRA.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

  - Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA: La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajo.

- Disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

- Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

- Por subcontratación de una parte de la OBRA sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

- De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

- De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

    - Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

- Por incumplimiento injustificado en el pago de un Certificado de Avance de Obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del Certificado o Planilla de Avance de Obra por el FISCAL a la Entidad.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la Planilla o Certificado de Cómputo Final de Volúmenes de Obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la OBRA objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA) EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

      - Dirigir la realización de la OBRA.

      - Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA durante toda su vigencia.

      - Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos relacionados con la OBRA.

      - Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.

      - Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la OBRA.

      - Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la OBRA, por causas emergentes del presente Contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en representación del CONTRATISTA.

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO) Bajo su responsabilidad y en la OBRA, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos (2) copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El SUPERINTENDENTE de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la OBRA, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la OBRA que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de la Obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la OBRA, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)

26.1	FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, la cual nombrará como FISCAL DE OBRA al Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil, quien tendrá a su cargo:

- Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

- Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la OBRA.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

- Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en el inciso b) del parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS).

- Aprobar el informe de seguimiento y control emitido por el SUPERVISOR o en su caso solicitará la complementación del mismo.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al SUPERVISOR.

  - Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la OBRA será realizada por _________________(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la OBRA.

- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de la OBRA y el proceso de ejecución.

- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la OBRA, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de Avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

- Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al FISCAL.

- El  SUPERVISOR prevé,  instruye,  solicita,  soluciona,  diseña,  asesora  y  coopera  con el CONTRATISTA, según corresponda, con ecuanimidad y agilidad posibilitando desarrollar la ejecución de la OBRA de manera continua en cumplimiento a los términos contractuales.

- El SUPERVISOR debe mantener una relación de trabajo muy estrecha con el CONTRATISTA, con sus representantes y con el FISCAL, con la premisa de cumplir los plazos y ofrecer calidad en la ejecución de la OBRA.

- El SUPERVISOR no discutirá asuntos controvertidos con los sub contratistas, ni con los obreros del CONTRATISTA, existiendo los canales correspondientes para establecer las soluciones que correspondan.

- Los archivos de la OBRA que mantendrá ordenadamente el SUPERVISOR, deben considerarse administrativamente confidenciales y guardarse en forma tal que no puedan ser accesibles a personas no autorizadas.

- El  SUPERVISOR no  tiene  autorización  para  efectuar  cambios  sustanciales  en  los planos y especificaciones, a menos que dichos cambios sean previamente aprobados por el Contratante mediante la emisión de Órdenes de Cambio y/o Contrato Modificatorio. En este sentido, el SUPERVISOR no podrá contraer un compromiso verbal con el CONTRATISTA o sus representantes o autorizar tales cambios mediante el Libro de Órdenes.

- La SUPERVISOR es responsable  de  gestionar,  aprobar  y  autorizar  la  modificación  de  las  OBRA con procedimientos y plazos establecidos en los términos contractuales y de manera previa a su ejecución y no como instrumentos de regularización.

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en el inciso b) del parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS).

- Controlar el cumplimiento del Formulario A-10 (Formulario de empleos adicionales generados), verificando la generación de empleos conforme al Cronograma de Ejecución de Obra y a través de los contratos de trabajo suscritos entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitiendo un informe de seguimiento y control dirigido al FISCAL. En caso de incumplimiento, además, deberá realizar el cálculo de la multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo, según lo establecido en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

Toda comunicación e información referente a la ejecución de la OBRA que efectúa el CONTRATISTA, deberá necesariamente ser canalizada a través del SUPERVISOR como responsable de la OBRA, en forma escrita y por los canales oficiales.

Toda modificación o corrección que se requiera deberá ser comunicada oportunamente a la SUPERVISIÓN para su autorización, con el análisis y sustento suficientes, previa a su ejecución, en cumplimiento a procedimientos y/o plazos establecidos en los términos contractuales.

  - Conformidad de la OBRA con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

  - Trabajos topográficos: Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la OBRA, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la OBRA.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

  - Inspección de la calidad de los materiales: Todos los materiales a ser utilizados en la OBRA deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

  - Suministro de materiales, fuentes de origen: El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

  - Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

  - Almacenamiento y acopio de materiales: Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la OBRA, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

  - Inspección de la calidad de los trabajos:

- La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la OBRA.

- El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

- La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

- Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la OBRA cubierta sin previa autorización.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la OBRA de acuerdo con el contrato.

  - Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

  - Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de la OBRA, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la OBRA que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la OBRA para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días, previos a la recepción definitiva.

  - Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la OBRA, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA) Para la medición de las cantidades de OBRA ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. La OBRA deberá medirse neta, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO) El pago será paralelo al progreso de la OBRA, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el SUPERINTENDENTE, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada Certificado o Planilla Mensual de Avance de Obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del Certificado o Planilla Mensual de Avance de Obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la Planilla o Certificado de Avance de Obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva Planilla de Avance de Obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN) El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada Planilla de Avance de Obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).

  - La modificación de la OBRA objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

  - En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, (que modifiquen el plazo o el monto de la OBRA), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

  - El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el presente Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma OBRA, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el presente Contrato.

  - El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la OBRA. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará a la_______________, para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.

En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

- Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la OBRA y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificación de la OBRA sólo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la OBRA, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a la ____________, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo, la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

  - La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de OBRA, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

  - Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

  - En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES) Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la Cláusula Trigésima del presente Contrato, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o Planilla de Pago por Avance de obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha establecida de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última, aplicar una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

Mi=23*DMini*MHi

Donde:

Mi=multa aplicada por incumplimiento del plazo en el Hito i

DMi=# dias de mora correspondiene al Hito i

ni=# de días pactado para la ejecucion del Hito i

MHi=Monto correspondiente al Hito i

i=1,2,3…,k (k Hitos)

El SUPERVISOR para efectos de control contabilizará la multa acumulada Ma sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Ma=M1+M2+M3+…+Mk

De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora Ma es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en los incisos i) y j) del sub numeral 21.2.1 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

El CONTRATISTA se hará pasible a una penalidad de Bs5.000,00 (Cinco Mil 00/100 Bolivianos) por cada día calendario de atraso en el plazo establecido por la SUPERVISIÓN para la Recepción Definitiva de la OBRA.

Las referidas multas por atraso en la Recepción Definitiva no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución del presente Contrato reguladas en los incisos i) y j) del Numeral 21.2.1 de la Cláusula Vigésima Primera del presente Contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la Terminación del Contrato como parte de la liquidación.

De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se aplicaran las siguientes multas:

  - Multa por cambio de personal clave: El CONTRATISTA se hará pasible a la multa del cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del monto total del presente Contrato, toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la SUPERVISIÓN, autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios, sea sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

El profesional sustituyente debe cumplir los requisitos de la convocatoria o superiores.

  - Multa por llamada de atención El CONTRATISTA se hará pasible a la multa del cero punto cero cinco por ciento (0,05%) del monto total del presente Contrato, toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada de Atención mediante la SUPERVISIÓN o la unidad que administra el Contrato.

El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por incumplimiento en:

    - Incorporación del personal propuesto, en el plazo previsto.

    - Incumplimiento en la cantidad y/o plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

    - Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN.

Las multas por cambio de personal clave y por llamada de atención no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1 de la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo).

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (Mge) de acuerdo a lo siguiente:

- Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto total por generación adicional de empleo (MTGE=i=1i=kSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso h) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGE-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGE= Monto total por generación adicional de empleo

ME=Monto efectivamente ejecutado

- Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución (MTGEp=i=1i=pSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso h) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGEp-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGEp= Monto comprometido por generación adicional de empleo al momento de la resolución

ME=Monto efectivamente ejecutado

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1 del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

  - El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la OBRA que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

  - El CONTRATISTA no podrá entregar la OBRA defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

  - Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los Certificados de Avance de Obra o la liquidación final, según corresponda.

  - Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las Planillas por Avance de Obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - Durante el tiempo que demanda la ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al SUPERINTENDENTE (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

  - El SUPERINTENDENTE (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

  - Personal: El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete (7) días calendario y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

  - Otros Contratistas.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros Contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros Contratistas. La ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros Contratistas, y notificará al CONTRATISTA.

  - El CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la OBRA (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el nombre de la ENTIDAD y el origen de los recursos que financia la OBRA), tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

  - El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva, por la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la OBRA, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA.

  - El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por la OBRA del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la OBRA y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

  - El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

  - El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

  - El CONTRATISTA deberá cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal.

  - El CONTRATISTA está obligada a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108 y la Resolución Ministerial N°527/09 de fecha 10 de Agosto de 2009.

  - Para evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones por la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar emergencias, daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer de insumos para primeros auxilios.

  - Asimismo, debe cumplir todas las instructivas del SUPERVISOR relacionadas con la OBRA.

  - El CONTRATISTA deberá presentar los planos As Built de la OBRA previamente a la Recepción Definitiva, los mismos deben ser aprobados por la SUPERVISIÓN.

  - El CONTRATISTA deberá dotarse de energía eléctrica y agua necesarios durante toda la ejecución de la OBRA.

  - El CONTRATISTA debe presentar los certificados de calidad y ensayos de laboratorio de los materiales de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, para la correspondiente revisión y aprobación de la SUPERVISIÓN.

  - Toda obra mal ejecutada deberá ser repuesta por el CONTRATISTA, independiente de la penalización por multa.

  - Los originales de los documentos (Libretas de campo, memorias de cálculo, planos, diseño, informes y otros) que elabore el CONTRATISTA durante la ejecución la OBRA, serán entregados a propiedad a la ENTIDAD, quedando absolutamente prohibido difundir dicha documentación total o parcialmente, sin su autorización escrita previa de la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA  deberá cumplir la normativa establecida en Bolivia: Ley del Medio Ambiente N° 1333, Decreto Supremo Reglamentario N° 2476 u otros que rijan la preservación y protección del Medio Ambiente

Por tratarse de una OBRA  en área urbana se deberá garantizar que el CONTRATISTA no provoque daños al medio ambiente.

  - La SUPERVISIÓN de acuerdo a normativa impartirá las instrucciones pertinentes al CONTRATISTA sobre  la  manera  de  proceder  una  vez  descubierto  cualquier  elemento  arqueológico  u  otro  de  interés histórico o de gran valor en la zona de Obras.

El  SUPERVISOR deberá  informar  de  estos  acontecimientos  a la ENTIDAD por  medio  del  FISCAL,  para  que  se  tomen  las  acciones  que  correspondan  con  las  instituciones  o  la  normativa establecida para estos casos.

(Incluir esta redacción en caso de que el contratista se haya beneficiado con márgenes de preferencia)

  - Cumplir el formulario A-10, asumiendo que su incumplimiento es causal de aplicación de multas por generación de empleo establecido en la Cláusula Trigésima Segunda.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS) Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1	Seguro de la OBRA: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2	Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la OBRA, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3	Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la OBRA, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

- Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.

- Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras. Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN) Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por:

- El fiscal asignado a la OBRA.

- Un representante del Unidad Administrativa

- Un representante técnico de la Unidad Solicitante.

- Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA) A la conclusión de la OBRA, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la OBRA se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la OBRA, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional.

Si la OBRA, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la OBRA. Para la entrega provisional de la OBRA, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la OBRA. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha OBRA sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del SUPERINTENDENTE (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra).

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la OBRA, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la OBRA.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato. Dicha multa deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

En el caso que la Comisión de Recepción no realizará el acto de Recepción de la OBRA en los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio administrativo positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

  - Devolución de la garantía: Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s) si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA

TRIGÉSIMA NOVENA.- (CIERRE DE CONTRATO) El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los Certificados o Planillas de Avance de Obra.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en seis (6) ejemplares de un mismo tenor y validez el Lic. Carlos Colodro, en representación legal de la ENTIDAD, y el_____________ en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

La Paz, __ de __________de 2018.

| Sr. _________ C.I. N° _____ CONTRATISTA | Lic. Carlos Colodro López Gerente General a.i. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |
| --- | --- |

VTA/mvr.

ANEXO 7

DOCUMENTOS DE SOLICITUD Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AL MODELO DE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUUISICIÓN DE BIENES

Se aclara que estas garantías deben tener las siguientes características:

- Boleta de Garantía y Garantía a Primer Requerimiento deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata y

- Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento debe ser Renovable, Irrevocable y de Ejecución a Primer Requerimiento.

Por tanto, estas garantías no deberán estar condicionadas de ninguna forma a fin de que cumplan con las características señaladas. Asimismo, se aplicará estas características a todos los tipos de garantías que el DBC requiera.